江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2003〕126号

省政府办公厅关于印发

江苏省酸雨和二氧化硫污染防治

“十五”计划的通知

各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：

省环保厅会同省计委、经贸委、财政厅、建设厅编制的《江苏省酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

大力开展酸雨和二氧化硫污染防治，是加强生态环境保护和建设的重要组成部分。防治计划是“十五”期间酸雨和二氧化硫污染防治工作的重要依据。各市县人民政府和有关部门要根据《计划》要求，抓紧制定本地区、本部门的防治实施计划，建立工作责任制，认真组织实施。污染治理项目资金，按照“谁污染谁治理”原则，主要由企业自筹。省各有关部门要根据各自的职能分工，切实加强《计划》实施的指导和监督检查，做好跨地区重大环境问题的协调。各级环保部门要依法对排污单位实施监督管理，保证治理项目按时投产、运行，并及时查处各种环境违法行为，努力实现“十五”酸雨和二氧化硫污染防治目标。

二○○三年十二月二十日

江苏省酸雨和二氧化硫污染

防治“十五”计划

目  录

第一章  总  论………………………………………………5

第一节  编制依据…………………………………………6

第二节  编制原则…………………………………………6

第三节  计划范围和计划期………………………………7

第二章  背  景………………………………………………7

第一节  社会经济概况……………………………………7

第二节  二氧化硫污染控制工作进展情况………………8

第三节  酸雨和二氧化硫污染基本情况…………………8

第三章  酸雨和二氧化硫污染控制计划目标……………13

第一节  酸雨和城市环境空气二氧化硫浓度控制目标 13

第二节  二氧化硫排放总量控制目标…………………13

第四章  二氧化硫排放配额分配…………………………15

第一节  分配原则………………………………………15

第二节  分配方法………………………………………15

第三节  分配结果………………………………………16

第五章  酸雨和二氧化硫污染综合防治措施……………17

第一节  限制燃煤和燃油含硫量………………………17

第二节  控制火电厂二氧化硫排放……………………18

第三节  控制工业锅炉二氧化硫排放…………………19

第四节  控制工业窑炉二氧化硫排放…………………21

第五节  控制民用燃烧设备二氧化硫排放……………22

第六节  加强城市能源基础设施建设…………………24

第七节  控制工艺过程中的二氧化硫排放……………28

第六章  计划实施保障措施………………………………29

第一节  强化环境管理…………………………………29

第二节  推行有利于二氧化硫排放控制的经济政策…30

第七章  加强监督管理能力建设…………………………31

第一节  加强环境监测…………………………………31

第二节  建立二氧化硫环境管理信息系统……………32

第八章  投资估算与环境效益分析………………………32

第一节  二氧化硫综合治理项目………………………32

第二节  监督管理能力建设……………………………34

第三节  计划实施效果…………………………………34

第一章  总  论

控制酸雨和二氧化硫污染是《大气污染防治法》赋予各级政府的职责。国务院于1998年1月批准了酸雨控制区和二氧化硫污染控制区（以下简称“两控区”）划分方案，于2002年9月下达了《两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划》，提出了“两控区”酸雨和二氧化硫污染控制的目标、实施方案及保障措施，明确了我省“两控区”及南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、扬州、镇江和泰州等10个城市是国家“十五”期间环境保护的重点区域和重点城市。

江苏省是全国唯一既有酸雨控制区，又有二氧化硫污染控制区的省份。省委、省政府《关于加强生态环境保护和建设的意见》提出，到2005年，全省“两控区”内二氧化硫排放量比2000年减少20%，其他地区二氧化硫排放量减少10%，降水酸度和酸雨发生频率有所降低。本计划根据这一要求，结合江苏省“十五”经济和能源发展计划，针对“两控区”现状，以控制燃煤排放二氧化硫为重点，采取调整产业结构、节能降耗、改善城市能源结构、推行清洁生产、淘汰落后工艺设备和烟气治理相结合的综合措施，控制全省酸雨和二氧化硫污染；在计划实施上，将加强法制管理与推行有效的经济政策相结合，强调企业是污染治理的主体，同时要求各级地方政府加强管理，有效控制污染，以实现全省二氧化硫污染控制的总体目标。

第一节  编制依据

1、《中华人民共和国大气污染防治法》；

2、《国家环境保护“十五”计划》；

3、《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》（国函[1998]5号）；

4、《国务院关于两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划的批复》（国函[2002]84号）；

5、《排污费征收使用管理条例》（国务院第369号令）；

6、《国家环保总局、国家发改委关于加强燃煤电厂二氧化硫污染防治工作的通知》（环发[2003]159号）；

7、《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（环发[2002]26号）；

8、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强环境综合整治推进生态省建设的决定》（省人大常委会[2001]10号公告）；

9、《中共江苏省委、江苏省人民政府关于加强生态环境保护和建设的意见》（苏发[2003]7号）；

10、《江苏省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；

11、《江苏省环境保护“十五”计划》（苏环计[2002]11号）；

12、《江苏省“十五”电力发展计划》（调整）；

13、《江苏省绿色工程规划（第二期）》；

14、《关于印发〈江苏省电力行业二氧化硫排放控制配额分配方案〉的通知》（苏环控[2003]1号）。

第二节  编制原则

1、以两控区和重点城市为重点，有效控制酸雨和二氧化硫污染，保护人体健康和生态环境。

2、以燃煤电厂为重点，严格控制火电厂二氧化硫排放，关停污染严重的小火电机组，新建、扩建和改建火电机组必须同步安装脱硫装置或采取其他脱硫措施。

3、结合产业结构调整，关停淘汰落后企业；继续抓好电力、化工、冶金和建材行业二氧化硫污染防治，限制燃煤含硫量，推行清洁生产；积极改进城市能源结构，大气污染防治重点城市建成区设立禁煤区，推行清洁能源。

4、加强环境管理，制定有利于烟气脱硫的经济政策，利用市场机制降低二氧化硫污染治理成本和减少二氧化硫排放量。

第三节  计划范围与计划期

1、计划范围：江苏省行政区域13个省辖市，重点在国务院明确的“两控区”和环境保护重点城市。

2、计划期：2001～2005年。

3、基准年：2000年。

第二章  背　景

第一节  社会经济概况

江苏省面积10.26万km2，“两控区”面积5.51万km2，占全省的53.68%；2000年底全省总人口7327.24万，“两控区”人口4420.33万，占全省的60%。

“九五”期间，江苏经济持续快速发展，产业结构发生较大变化，但工业在国民经济中仍占主导地位。2000年，全省国内生产总值8582.7亿元，其中农业产值1031.2亿元，工业产值4435.9亿元，第三产业产值3115.7亿元。全省工业企业主要分布于纺织、化工、机械、电子、食品加工等行业，全省列入排污申报登记的工业污染企业37709 家，工业总产值6594.41亿元，环保固定资产161.63亿元。

第二节　二氧化硫污染控制工作进展情况

1998至2000年，全省各地共投资38.3亿元，削减二氧化硫排放量约38万吨，实现了“两控区”酸雨和二氧化硫污染控制目标，有效遏制了我省“两控区”环境空气质量进一步恶化的趋势。

各地防治二氧化硫污染的主要措施有：（1）调整产业结构，关、停、并、转污染严重的企业，逐步发展无污染和轻污染的工业；（2）调整工业布局，对位于城市中心区污染严重的企业实行搬迁或转产；（3）提高城市气化率，加快集中供热、热电联产工程建设；（4）加强技术改造，采用节能技术；（5）开发替代能源，积极发展太阳能、地热等新能源；（6）加强工业污染源治理，对所有超标排放的企业实行限期治理并做到达标排放；（7）淘汰高能耗、重污染的生产工艺和设施。

第三节　酸雨和二氧化硫污染基本情况

1、全省二氧化硫排放情况：2000至2002年全省二氧化硫排放总量（见表1）总体呈下降趋势。分市别来看，除徐州、连云港和镇江市外，其他各市均呈下降趋势。

表1  全省各市2000年至2002年二氧化硫排放情况

单位：万吨/年

| 年度 地区 | 2000年 |  |  | 2001年 |  |  | 2002年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 生活 | 合计 | 工业 | 生活 | 合计 | 工业 | 生活 | 合计 |
| 南京 | 15.6 | 1.04 | 16.64 | 14.75 | 1.32 | 16.07 | 12.86 | 0.85 | 13.71 |
| 无锡 | 9.1 | 1.80 | 10.9 | 9.14 | 0.90 | 10.04 | 9.58 | 0.80 | 10.38 |
| 徐州 | 17.0 | 0.18 | 17.18 | 17.09 | 1.12 | 18.21 | 17.51 | 1.24 | 18.71 |
| 常州 | 5.9 | 0.54 | 6.44 | 5.71 | 0.78 | 6.49 | 4.52 | 0.38 | 4.90 |
| 苏州 | 25.0 | 0.05 | 25.05 | 22.00 | 0.12 | 22.12 | 22.65 | 0.07 | 22.72 |
| 南通 | 7.6 | 0.14 | 7.74 | 7.62 | 0.15 | 7.77 | 7.37 | 0.11 | 7.48 |
| 连云港 | 4.9 | 0.30 | 5.2 | 4.72 | 0.30 | 5.02 | 4.89 | 0.37 | 5.26 |
| 淮安 | 2.8 | 0.33 | 3.13 | 2.23 | 0.34 | 2.57 | 2.79 | 0.28 | 3.07 |
| 盐城 | 4.5 | 0.10 | 4.6 | 4.30 | 0.13 | 4.43 | 3.40 | 0.99 | 4.39 |
| 扬州 | 8.6 | 0.39 | 8.99 | 7.98 | 0.05 | 8.03 | 6.96 | 0.33 | 7.77 |
| 镇江 | 8.9 | 0.42 | 9.32 | 9.64 | 0.24 | 9.88 | 9.41 | 0.34 | 9.75 |
| 泰州 | 2.6 | 0.50 | 3.1 | 2.26 | 0.35 | 2.61 | 2.28 | 0.37 | 2.65 |
| 宿迁 | 1.6 | 0.29 | 1.89 | 1.40 | 0.25 | 1.65 | 1.30 | 0.35 | 1.65 |
| 两控区 | 95.0 | 4.95 | 100.0 | 90.85 | 4.35 | 95.20 | 88.32 | 3.73 | 92.05 |
| 非两控区 | 19.1 | 1.13 | 20.2 | 17.95 | 1.70 | 19.65 | 17.68 | 2.75 | 20.43 |
| 全省 | 114.1 | 6.08 | 120.2 | 108.8 | 6.05 | 114.8 | 105.5 | 6.46 | 112.0 |

2、全省火电行业二氧化硫排放情况：2000至2002年火电机组的二氧化硫排放情况见表2。

表2  2000年至2002年火电二氧化硫排放情况

| 年份 | 火电SO2排放量（万吨） | 工业SO2排放量（万吨） | 火电SO2排放量占工业SO2排放量的比重（%） | 全省SO2排放量（万吨） | 火电SO2排放量占全省SO2排放量的比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 55.1 | 114.1 | 48.3 | 120.2 | 45.8 |
| 2001 | 57.4 | 108.8 | 52.8 | 114.8 | 50.0 |
| 2002 | 60.1 | 105.5 | 57.0 | 112.0 | 53.7 |
| 三年平均 | 57.5 | 109.5 | 52.5 | 115.7 | 49.7 |

从三年平均值看，全省二氧化硫的排放量、工业二氧化硫的排放量分别为115.7 万吨、109.5万吨，而火电机组二氧化硫的排放量为57.5万吨，分别占全省二氧化硫排放量、工业二氧化硫的排放量的49.7%、52.5%，且呈上升趋势。究其原因，主要是全省火电机组装机容量、发电量、供热量增长较快，燃煤消耗量也相应增加。因此，“十五”期间我省应重点控制火电行业二氧化硫排放量。

3、酸雨污染状况： 2002年与2000年相比，全省年降水酸度上升了0.12，酸雨发生率提高了3.4个百分点，酸雨污染略有加重。我省酸雨主要发生在长江流域南通—常州—南京一带，苏北大部分地区为非酸雨区。详见表3。

表3  2000年至2002年全省降水监测结果统计

| 地区 | 2000年 降水 pH均值 | 2000年 酸雨率（％） | 2001年 降水 pH均值 | 2001年 酸雨率（％） | 2002年 降水 pH均值 | 2002年 酸雨率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京 | 5.18 | 27.8 | 5.07 | 43.6 | 5.24 | 34.3 |
| 无锡 | 5.86 | 11.7 | 5.44 | 27.3 | 5.54 | 36.2 |
| 徐州 | 6.15 | 6.4 | 6.58 | 2.1 | 6.14 | 8.1 |
| 常州 | 5.23 | 43.2 | 5.12 | 41.3 | 5.03 | 35.7 |
| 苏州 | 5.34 | 24.8 | 5.02 | 39.2 | 5.57 | 18.5 |
| 南通 | 5.01 | 50.6 | 4.89 | 50.7 | 4.88 | 48.1 |
| 连云港 | 6.39 | 1.0 | 5.76 | 9.0 | 6.13 | 9.6 |
| 淮安 | 5.92 | 6.3 | 6.50 | 0 | 6.19 | 0 |
| 盐城 | 7.06 | 0 | 7.14 | 0 | 6.93 | 1.4 |
| 扬州 | 6.12 | 5.7 | 5.60 | 9.9 | 5.63 | 16.4 |
| 镇江 | 5.35 | 31.3 | 5.55 | 15.7 | 5.64 | 23.0 |
| 泰州 | 5.33 | 24.1 | 5.62 | 17.1 | 6.33 | 4.5 |
| 宿迁 | 6.94 | 0 | 7.16 | 0 | 7.78 | 0 |
| 全省 | 5.43 | 20.1 | 5.26 | 25.4 | 5.31 | 23.5 |

2000年全省酸雨发生率为20.1%，年降水pH均值5.43，大部分地区属轻度酸雨污染。常州、南通市酸雨发生率在40%以上。

2001年全省酸雨发生率为25.4%，年降水pH均值为5.26。南通市酸雨发生率最高，达50.7%，南京、常州和苏州市次之。

2002年全省酸雨发生率为23.5%，降水年均pH值为5.38。南通市酸雨发生率仍最高，接近50%，无锡、常州和南京次之。

4、全省城市环境空气二氧化硫污染情况：从全省城市环境空气中二氧化硫年均值三年变化情况看，2000年至2002年全省城市环境空气二氧化硫年均值上升了0.009 mg/Nm3，日均值超标率也有所上升，总体污染略有加重。详见表4。

表4  2000年至2002年全省城市环境空气二氧化硫监测结果统计表

| 城市 | 2000年 年均值（mg/Nm3） | 2000年 超标率 （%） | 2001年 年均值（mg/Nm3） | 2001年 超标率 （%） | 2002年 年均值（mg/Nm3） | 2002年 超标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京 | 0.029 | 0.1 | 0.031 | 0.1 | 0.036 | 0 |
| 无锡 | 0.057 | 1.6 | 0.061 | 2.3 | 0.052 | 2.3 |
| 徐州 | 0.026 | 0.2 | 0.035 | 1.4 | 0.062 | 7.3 |
| 常州 | 0.012 | 0 | 0.064 | 3.8 | 0.045 | 1.7 |
| 苏州 | 0.045 | 0 | 0.046 | 0.2 | 0.042 | 0 |
| 南通 | 0.048 | 0.5 | 0.037 | 0 | 0.036 | 0.2 |
| 连云港 | 0.017 | 0 | 0.036 | 0.8 | 0.035 | 1.0 |
| 淮安 | 0.019 | 0.4 | 0.037 | 0.2 | 0.042 | 1.1 |
| 盐城 | 0.025 | 0.8 | 0.022 | 1.8 | 0.026 | 0.3 |
| 扬州 | 0.027 | 0.5 | 0.023 | 0.2 | 0.026 | 0 |
| 镇江 | 0.024 | 0.4 | 0.024 | 0 | 0.045 | 1.4 |
| 泰州 | 0.031 | 0.3 | 0.039 | 0.6 | 0.043 | 0.4 |
| 宿迁 | 0.019 | 0.6 | 0.015 | 0 | 0.010 | 0 |
| 全省 | 0.029 | 0.4 | 0.036 | 1.0 | 0.038 | 1.1 |

2000年全省日均值超标率0.4%，两控区日均值超标率为0.75%；13个省辖市单点最大日均值为0.392mg/Nm3，出现在无锡市，超标1.6倍。

2001年全省日均值超标率1.0%，常州和无锡两市二氧化硫污染相对较重，其年均值分别为0.061mg/Nm3和0.064 mg/Nm3，超过国家二级标准限值。

2002年全省日均值超标率1.1%，除南京、苏州、扬州和宿迁4市外，其它城市的日均值均有超标现象，徐州市二氧化硫污染相对较重，其年均值为0.062mg/Nm3立方米，超过国家空气质量二级标准，但总体超标率较低。13个省辖市单点最大日均值为0.310 mg/Nm3，出现在泰州市。

第三章  酸雨和二氧化硫污染控制计划目标

第一节　酸雨和城市环境空气二氧化硫浓度控制目标

到2005年，酸雨发生频率有所降低，降水酸度小于4.5的酸雨控制区面积比2000年减少5%。全省主要城市二氧化硫浓度年均值达到国家环境空气质量二级标准。

第二节　二氧化硫排放总量控制目标

到2005年，全省二氧化硫排放总量控制在100.20万吨内，比2000年减少16.6%；“两控区”二氧化硫排放量控制在80万吨内，比2000年减少20%；电力行业现有火电企业二氧化硫排放总量控制在47.6万吨内，比2000年减少17%。详见表5。

表5  2005年各省辖市和全省火电行业

二氧化硫排放总量控制指标

| 地区 | 2000年排放量（万吨） | 2005年排放量指标（万吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火电行业 | 非火电行业 | 小计 |
| 南京市 | 16.64 | 6.66 | 6.65 | 13.31 |
| 无锡市 | 10.90 | 5.59 | 3.13 | 8.72 |
| 徐州市 | 17.18 | 7.99 | 6.23 | 14.22 |
| 常州市 | 6.44 | 2.49 | 2.66 | 5.15 |
| 苏州市 | 25.05 | 9.13 | 10.91 | 20.04 |
| 南通市 | 7.74 | 4.87 | 1.32 | 6.19 |
| 连云港市 | 5.20 | 1.97 | 2.73 | 4.70 |
| 淮安市 | 3.13 | 1.99 | 0.85 | 2.84 |
| 盐城市 | 4.60 | 1.82 | 2.35 | 4.17 |
| 扬州市 | 8.99 | 3.72 | 3.47 | 7.19 |
| 镇江市 | 9.32 | 5.09 | 2.36 | 7.45 |
| 泰州市 | 3.10 | 1.49 | 0.99 | 2.48 |
| 宿迁市 | 1.89 | 0.23 | 1.49 | 1.72 |
| 两控区汇总 | 100.0 | 44.34 | 35.66 | 80.00 |
| 非两控区汇总 | 20.2 | 9.81 | 10.39 | 20.20 |
| 全 省 | 120.2 | 54.15 | 46.05 | 100.20 |

第四章  二氧化硫排放配额分配

第一节　分配原则

1、综合考虑经济发展与环境保护的要求；

2、符合所在地区环境空气质量功能区划；

3、考虑高架源的远距离输送，确保任一地区内的任何污染源排放的二氧化硫，不妨碍其他地区酸雨和二氧化硫污染防治计划的实施；

4、按照公平分配方案、公开分配过程、公正分配结果的原则，核定排污单位二氧化硫排放配额，接受公众监督。

第二节　分配方法

1、按高架源和中低矮源划分及管理要求，将国家下达给我省的二氧化硫排放总量控制指标，分配给火电行业和13个省辖市。

2、分配给各省辖市非火电行业的二氧化硫排放总量控制指标为《江苏省环境保护“十五”计划》下达给各省辖市的二氧化硫排放总量控制指标减去各省辖市范围内火电行业的二氧化硫排放总量控制指标。

3、全省已建和在建燃煤电厂（含热电厂和采用其他燃料与煤混用发电的电厂）以及2002年10月1日前环境影响报告书（表）已由环保部门审批但尚未开工建设的燃煤电厂（机组）二氧化硫排放配额，按省环保厅和省经贸委制定的《江苏省电力行业二氧化硫排放控制配额分配方案》进行分配。

4、2001年底前建成投运但尚未满负荷生产的热电厂，随供热量增大而增加二氧化硫排放量，所需二氧化硫排放配额可从替代的现有锅炉腾出的多余配额中划拨。划拨配额按《江苏省电力行业二氧化硫排放控制配额分配方案》核定。

第三节　分配结果

1、电力行业二氧化硫排放配额分配。2002年10月1日前已建、在建和拟建193家燃煤火电厂二氧化硫排放控制配额按均《江苏省电力行业二氧化硫排放控制配额分配方案》进行分配，其结果详见省环保厅、经贸委《关于印发〈江苏省电力行业二氧化硫排放控制配额分配方案〉的通知》（苏环控[2003]1号）和《关于印发〈江苏省非省统调电厂二氧化硫排放控制配额分配〉的通知》（苏环控[2003]53号）。

2、非电力行业二氧化硫排放配额分配。由各省辖市根据省确定的本地区非火电行业二氧化硫排放总量控制指标自行分配（见表5）。

3、分配结果以排污许可证形式下达。排污单位二氧化硫排放达到国家或者地方规定的排放标准和分配的排放控制配额的，发换《排放污染物许可证》；排污单位二氧化硫排放达到国家或者地方规定的排放标准但超过分配的排放控制配额的，发换《临时排放污染物许可证》，同时下达二氧化硫削减量和限期治理任务及完成期限，完成限期治理任务并通过验收后发换《排放污染物许可证》；排污单位二氧化硫排放超过国家或地方规定的排放标准的，不予发放排污许可证，原已发证的，应予吊销。

省环保厅负责发放总装机容量300MW以上的火电企业的排污许可证，各省辖市环保局负责发放其他企业的排污许可证。

第五章  酸雨和二氧化硫污染综合防治措施

第一节  限制燃煤和燃油含硫量

江苏是火电大省，煤炭资源相对贫乏，70%以上的用煤需要从外调入。使用低硫煤是减轻二氧化硫污染的有效方法。

1、限制输进燃煤和燃油的含硫量。积极推广燃煤的低硫化，提高低硫煤的普及率。“两控区”内未安装烟气脱硫设施的火电厂和热电厂，应燃用含硫量低于0.8%的煤炭或重油；非“两控区”内未安装烟气脱硫设施的火电厂和热电厂，应燃用含硫量低于1.0%的煤炭或重油；位于城市建城区内的企业，应燃用含硫量低于1.0%的煤炭或低于0.7%的重油；位于城市建成区内服务行业的单位，应燃用含硫量低于0.25%的柴油。

2、合理分配煤炭资源。低矮源和城市面源如民用炉灶、小型工业锅炉、小型工业窑炉和采暖小煤炉等应优先使用低硫煤资源。在满足总量控制前提下，采用烟气脱硫的高架源如电厂锅炉、大型工业锅炉等可燃用中、高硫煤；其它未安装烟气脱硫设施的高架源应尽可能燃用低硫煤。

第二节  控制火电厂二氧化硫排放

为实现二氧化硫排放总量控制指标，2005年全省现有火电厂需削减二氧化硫排放量19.7%，“两控区”火电厂需削减二氧化硫排放量22.0%。

1、严格控制新建火电厂二氧化硫排放：大中城市建成区和规划区，原则上不得新建、扩建火电厂（机组）；2000年以后批准的新建、扩建和改建火电机组必须同步安装脱硫设施，达到二氧化硫排放标准和总量控制指标。“十五”期间全省新建、扩建和改建火电项目86项，新增装机容量达17528MW，尽管新建火电机组都将配套建设脱硫设施，新增削减二氧化硫排放能力38万吨，但仍将增排二氧化硫7.7万吨。详见附件1。

2、有效削减现有火电厂二氧化硫排放量。现有火电厂和2000年以前批准建设的火电厂超过国家排放标准或《江苏省电力行业二氧化硫排放控制配额分配方案》规定的二氧化硫排放控制配额的，限期建设脱硫设施或采取其它有效治理措施，在限期内未完成治理任务的，责令停产治理。超过分配所规定的二氧化硫排放控制配额，位于“两控区”内的火电厂原则上应建设烟气脱硫设施，位于非“两控区”内的火电厂应采取其它脱硫措施，也可以通过排污权交易方式解决二氧化硫排放控制配额。

3、关停污染严重的小火电机组。按照国家有关规定，关停50MW及以下的冷凝式机组；在建设新发电和热电机组时，“以大代小”淘汰老火电和老热电机组。“十五”期间将关停小火电机组容量1432.8MW，减少二氧化硫排放量4.65万吨，其中“两控区”减少二氧化硫排放量3.51万吨（见表6）。

表6  “十五”关停小火电机组计划

| 年 份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 总 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关停机组容量（MW） | 124 | 129 | 280.8 | 74 | 825 | 1432.8 |
| 减少SO2排放量（吨） | 4200 | 4600 | 13424 | 3000 | 21225 | 46449 |

4、大力发展清洁发电技术。建设总容量为2000MW的连云港田湾核电站；建设152MW的再生能源发电站（包括80MW沿海风能发电站和72MW城市垃圾电站）；利用西气东输工程，建设望亭发电厂、戚墅堰发电有限公司、北京三吉利能源股份有限公司张家港华宇电力分公司各两套350MW燃气-蒸汽联合循环机组；建设金陵石化公司热电厂茂名乙烯工程页岩电站异地石化公司项目，江苏苏源贾汪发电有限公司技改项目各两套135MW循环液化床锅炉发电机组，总装机容量4792MW。

第三节  控制工业锅炉二氧化硫排放

2000年底，全省65t/h以下的工业锅炉共6176台，生产能力为9万蒸吨，年消耗燃煤量约1510万吨，其中“两控区”内有5429台，生产能力为8.1万蒸吨，年消耗燃煤量约1330万吨，分别占85%、89.8%、88%。详见表7。

表7　 2000年“两控区”内工业锅炉及二氧化硫排放状况

| 地区 | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 扬州 | 泰州 | 镇江 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉台数（台） | 719 | 777 | 641 | 556 | 1106 | 596 | 389 | 382 | 263 | 5429 |
| 二氧化硫 排放量 （万吨/年） | 5.21 | 4.80 | 4.41 | 2.16 | 6.59 | 2.98 | 3.04 | 0.77 | 3.36 | 33.32 |

1、鼓励产热量小于20t/h的工业锅炉燃用优质低硫煤、洗选煤、工业型煤或其它清洁能源，并限制其最高燃煤硫份。

2、城市地区统筹规划，统一解决热源，发展集中供热和以热定电的热电联产，替代热网区内的分散工业锅炉；热网区外和未实施集中供热的城市地区，新建燃煤锅炉的产热量应在2t/h以上，配套的脱硫设施脱硫率不低于80%。对无法实现集中供热的分散小锅炉进行技术改造。

3、通过产业和产品结构的调整，逐步淘汰落后的生产工艺和设备，关停布局不合理、能耗大、二氧化硫污染严重、超期服役的工业锅炉。

4、鼓励工业企业对其拥有的工业锅炉进行技术改造，推行清洁生产。对二氧化硫排放超标的工业锅炉采取以下措施：（1）产热量0.5t/h及以下的燃煤锅炉必须限期改用燃油、天然气、电力等清洁能源；（2）产热量4t/h及以下的燃煤锅炉必须使用低硫煤、洗选煤或工业型煤；（3）产热量4t/h以上的燃煤锅炉应进行更新或改造；（4）在更新或改造现有锅炉时，应优先采用流化床锅炉和高效层燃锅炉。采用层燃锅炉时，产热量10t/h及以上的热效率应在80%以上，产热量小于10t/h的热效率应在75%以上。采用流化床锅炉时，应添加石灰石等固硫剂，固硫率应满足二氧化硫排放要求；（5）产热量20t/h及以上的大中型燃煤工业锅炉应根据具体条件决定采用何种脱硫措施，如改烧低硫煤、烟气脱硫、采用循环流化床锅炉等；（6）在进行烟气脱硫改造时，对已配备湿法除尘的工业锅炉可优先采用湿式除尘脱硫一体化工艺，如可利用锅炉自排碱性废液或企业自排碱性废液的除尘脱硫工艺，或双碱法脱硫工艺；对已配备干法除尘器的工业锅炉，可考虑采用循环流化床烟气脱硫工艺。现有锅炉配套脱硫设施脱硫率不低于60%；（7）采用替换燃煤的方式降低二氧化硫排放。

5、城市和其他用煤量较大的地区的工业锅炉，应鼓励采用集中配煤炉前成型技术或集中配煤集中成型技术，并采取固硫措施。

第四节  控制工业炉窑二氧化硫排放

2000年底，全省工业炉窑共3977台，年耗煤量约665万吨，其中“两控区”内有3657台（占92%），年消耗燃煤量约630万吨（占95%）。详见表8。

表8　 2000年“两控区”内工业炉窑及二氧化硫排放状况

| 地区 | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 扬州 | 泰州 | 镇江 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑炉台数（台） | 687 | 517 | 366 | 363 | 542 | 444 | 221 | 278 | 239 | 3657 |
| 二氧化硫 排放量 （万吨/年） | 4.01 | 3.09 | 2.20 | 2.12 | 3.16 | 2.59 | 1.29 | 1.69 | 1.53 | 21.68 |

1、限制工业炉窑的燃煤硫份，鼓励燃用优质低硫煤、洗选煤或其它清洁能源。

2、逐步淘汰落后的生产工艺和设备，关停布局不合理、能耗大、二氧化硫污染严重、超期服役的工业炉窑。

3、鼓励工业企业对其拥有的工业炉窑进行技术改造，推行清洁生产，确保二氧化硫达标排放。

第五节  控制民用燃烧设备二氧化硫排放

民用燃煤设备排放的二氧化硫面广量大，且废气排放高度低，难于集中管理和治理，易形成城市面源污染，对环境空气质量，特别是“两控区”内城市的环境空气质量影响较大。

1、逐步提高城市用电、气、轻油等清洁能源比例，清洁能源应优先供应民用燃烧设施，全面提高居民燃料气化率。

2、城市建成区民用炊事炉灶、茶浴炉以及0.7MW以下采暖炉禁止燃用原煤，提倡使用燃气、轻油、电和民用型煤等清洁能源。全省部分城市“十五”期间发展清洁能源计划见表9。

表9　“十五”期间全省部分城市发展清洁能源计划

| 城市 | 发展清洁能源计划 |
| --- | --- |
| 南京 | 在老城区和浦口新市区、河西、仙林、江宁新城区禁止燃烧高污染燃料，4吨（含4吨）以下燃煤锅炉全部改用清洁能源，6吨以上的燃煤锅炉采用洁净燃烧技术。 |
| 无锡 | 全市所有企事业单位逐步改用燃气、燃油锅炉，经批准使用的燃煤锅炉必须采用先进的燃烧工艺，并配置高效的脱硫除尘装置；城市居民炉灶禁止燃用原煤，必须改用其他清洁燃料。 |
| 徐州 | 设置禁燃区，推广使用清洁燃料。 |
| 苏州 | 在市区和各县级市设置禁燃区，推广使用清洁燃料，淘汰燃煤小锅炉（窑）。 |
| 南通 | 市区现有燃煤设施（含锅炉、食堂大灶、茶水炉等）限期改用燃气、轻质油、电等清洁能源，淘汰小锅炉（灶）和老虎灶，市区建成区、建成区外的居民集中区、商业区等敏感区域内和市区国道、省道两侧1公里范围内禁上4吨以下锅炉。 |
| 连云港 | 改变燃料结构，使用清洁能源，控制燃煤含硫量；扩大集中供热范围，淘汰一批小锅炉（灶）。 |
| 盐城 | 将盐城开发区建成清洁能源区；在城市核心区域约20平方公里范围内，禁止新上一切燃煤设施，在集中供热管网覆盖范围内，淘汰1000台生活大灶。 |
| 镇江 | 实施天然气利用工程，清洁能源区内炉、窑、灶逐步燃用气、油、电、太阳能或固硫型煤等清洁能源，并逐步淘汰工业燃煤设施。 |
| 泰州 | 主城区建成清洁能源区，禁止燃煤散烧，新、扩、改的炉、窑、灶必须使用气、油、电、太阳能或固硫型煤等清洁能源，并对现有的炉、窑、灶进行改造，计划在2005年底前全部使用清洁能源。 |

3、禁止市区新建原煤散烧锅炉，并逐步淘汰现有原煤散烧锅炉，集中供热网覆盖的区域，不得新建锅炉。

4、民用型煤全面推广以无烟煤为原料的下点火蜂窝煤技术，也可应用以烟煤、褐煤为原料的上点火蜂窝煤技术。

5、全面推广节能型民用炉灶，强制淘汰高能耗的民用炉灶。

第六节  加强城市能源基础设施建设

提高城市气化率，加快集中供热、热电联产工程建设。

1、进一步提高城市气化率：继续挖掘潜力，鼓励社会办气，进一步提高城市气化率，较大幅度地削减城市原有工业锅炉和民用炉灶等面源污染（见表10）。

表10　“十五”期间全省各城市燃料气化率发展目标

| 城市 | 2000年气化率（％） | 2001年气化率（％） | 2002年气化率（％） | 2005年气化率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京 | 99.59 | 85.60 | 89.22 | 95 |
| 无锡 | 93.50 | 88.05 | 90.26 | 95 |
| 徐州 | 90.83 | 75.78 | 78.36 | 85 |
| 常州 | 99.80 | 99.40 | 90.10 | 95 |
| 苏州 | 98.51 | 81.95 | 84.00 | 95 |
| 南通 | 98.99 | 99.20 | 99.72 | 99.8 |
| 淮安 | 93.02 | 62.39 | 68.59 | 80 |
| 连云港 | 90.22 | 74.68 | 76.29 | 85 |
| 盐城 | 93.78 | 93.66 | 98.89 | 99 |
| 扬州 | 93.73 | 44.30 | 48.24 | 80 |
| 镇江 | 95.43 | 95.50 | 71.75 | 90 |
| 泰州 | 89.93 | 46.85 | 94.19 | 95 |
| 宿迁 | 77.32 | 63.26 | 76.20 | 80 |
| 全省 | 95.79 | 82.03 | 85.19 | 90.3 |

备注：城市燃料气化率，2000年按城市非农人口计算，2001年、2002年均按城市人口计算。

2、加快城市集中供热建设：实行城市集中供热，取代分散的供热锅炉，既有利于节约能源，减少城市燃煤量，也便于有效控制二氧化硫排放。“十五”期间全省集中供热项目见表11。

表11　“十五”期间全省集中供热企业和项目

| 地区 | 扩大集中供热企业和项目 |
| --- | --- |
| 南京 | 逐步形成以南京第二热电厂为热源的南京经济技术开发区和仙林大学城集中供热片；以南京高新技术开发区热力中心为热源的浦口集中供热片；以南京新苏热电有限公司为热源的江宁新区集中供热片。完善并扩大金陵石化公司、扬子石化公司、南化公司、跃进汽车集团公司、南京苏源热电有限公司等企业热电厂集中供热网络。 |
| 无锡 | 完善并扩大无锡协联热电有限公司、无锡市双河尖热电厂、无锡市热电厂、无锡能达热电有限公司、锡山市新洋热电公司、锡山市新苑集团公司热电厂、锡山市嵩山热电厂、江阴热电厂、江阴滨江热电厂、宜兴协联热电有限公司、张渚热电厂等集中供热网络。 |
| 徐州 | 逐步形成以徐州南区热电有限公司、徐州热电有限公司、徐州市西区环保热电公司、徐州市东区热电有限公司为热源的覆盖全市区范围的集中供热网络；完善并扩大江苏天汇热电(集团)厂、沛县坑口环保热电有限公司、新沂热电有限公司、新沂东区热电责任有限公司、丰县英奇环保热电有限公司等集中供热网络；建成邳州热电有限公司、贾汪热电有限公司，并实施集中供热。 |
| 常州 | 完善并扩大常州第一热电厂、常州市新港热电有限公司、常州市东南热能有限公司、武进湖塘热电厂、溧阳市热电厂、金坛佳怡热电有限公司等集中供热网络；新建常州新区广达热电公司、常州市东南开发区广源热电公司、武进长江热能有限公司热电厂。 |
| 苏州 | 完善并扩大苏州热电有限公司、苏州华能热电责任有限公司、苏州市蠡口热电厂、苏州市外跨塘热电厂、苏州市江远热电有限公司、苏州市甪直热电厂、常熟市第四热电厂、常熟市第二热电厂、常熟苏虞热电厂、常熟市印染总厂热电厂、江苏绿利来股份有限公司热电厂、昆山市锦港实业集团公司热电厂、张家港申州协联热电有限公司、华芳集团有限公司热电厂、张家港保税区热电厂、张家港市天欣热电有限公司、江苏澳洋科技股份有限公司热电厂、张家港沙洲纺织印染进出口公司、太仓协鑫环保热电有限公司、太仓宏达热电有限公司、太仓新海康协鑫热电有限公司、吴江丝绸股份有限公司盛泽热电厂、吴江鹰翔化纤有限公司热电分厂、吴江中良热电公司等集中供热网络。 |
| 南通 | 完善并扩大天生港发电有限公司、南通美亚热电有限公司、南通热电有限公司、南通协宝热电有限公司、南通新兴热电有限公司、南通江山农药化工有限公司热电厂、通州美亚热电有限公司、启东蓝天（原益鎏）热电有限公司、如皋热电厂等集中供热网络；新建海门鑫源热电有限公司、如东热电厂、江源热电厂。 |
| 连云港 | 完善并扩大连云港田申热电有限公司、江苏省金桥盐业有限公司东山电厂、南京化学工业有限公司连云港碱厂等集中供热网络；新建连云港海兴热电有限公司。 |
| 淮安 | 完善并扩大淮阴发电厂、淮阴热电厂、中电洪泽热电有限公司、省井神盐电有限公司等集中供热网络。 |
| 盐城 | 完善并扩大盐城发电厂、盐城热电有限责任公司、东台苏中环保热电有限公司等集中供热网络。 |
| 扬州 | 完善并扩大江苏扬农化工集团有限公司热电、扬州威亨热电有限公司、扬州发电有限公司、扬州东北热电有限公司等集中供热网络。 |
| 镇江 | 完善并扩大镇江焦化煤气集团公司港口热电厂、镇江丁卯热电厂、镇江东吴热电厂、镇江宏顺热电有限公司、丹阳协联热电有限公司、丹皇协联热电有限公司、丹阳龙源热电厂、扬中长旺热电厂等集中供热网络；建设镇江新区大港热电厂。 |
| 泰州 | 完善并扩大江苏梅兰电化厂（集团）热电公司、江苏江源热电公司热电厂、泰兴黄桥热电厂、泰兴市欧格登沿江热电有限公司、江苏光明热电集团、兴化市热电有限公司、姜堰市化肥有限责任公司热电厂等集中供热网络。新建泰州经济开发区滨江工业园综合利用环保热电厂。 |
| 宿迁 | 完善并扩大宿迁市热电有限公司、宿迁市苏源热电有限公司等集中供热网络。 |

第七节  控制工艺过程中的二氧化硫排放

继续分批淘汰各类二氧化硫污染严重的生产工艺和设备，大力推行清洁生产，在生产工艺过程中加强硫的回收，并开展资源化回收利用。

根据国家《两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划》要求，“十五”期间我省将对现有火电厂（总装机容量19468MW），65t/h以下的6176台工业锅炉、3977台工业炉窑和大型钢铁、石化、水泥企业中达不到排放要求的，采取限期治理措施，同时提高城市气化率，计划建设121项二氧化硫污染综合治理重点项目。详见附件2。

第六章  计划实施保障措施

第一节  强化环境管理

1、加强酸雨和二氧化硫污染防治工作的领导。各级政府要高度重视，切实加强领导，一级抓一级、一级带一级，确保认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。要将酸雨和二氧化硫污染防治工作纳入当地国民经济和社会发展计划。认真执行党政领导干部环境保护政绩考核制度，定期检查酸雨和二氧化硫污染防治工作完成情况，并向社会公布。

2、继续实行区域总量控制和排污许可证制度。按照“调查核实、摸清底数，依法申请、分级发证，分类管理、按证排污”的原则，全面实施二氧化硫排放许可证制度，规范排污单位的排污行为。排污许可证应对排放二氧化硫的数量、浓度、时限、排放方式等作出规定。对重点污染源单位，实行排污月报制度。环保部门要进一步完善相关环境管理制度，加强监管，及时掌握二氧化硫排污动态。有关部门在进行环境影响评价和实施“三同时” 制度管理过程中，要加强审核把关，使建设项目的二氧化硫排放符合排放标准和排放配额。

3、建立酸雨和二氧化硫污染报告制度。各城市要开展空气环境质量监测，实行周报或日报，定期公布城市二氧化硫环境质量状况；开展降水污染的常规监测，定期公布酸雨污染状况。酸雨和二氧化硫污染防治评估内容必须纳入当地环境状况公报。

第二节  推行有利于二氧化硫排放控制的经济政策

1、多渠道筹措治理资金。一是政府调控与市场机制相结合，逐步建立多元化的环保投资机制，多渠道筹集污染防治资金；二是有关部门在新建项目环评及可行性研究时，应严格审查防治二氧化硫污染的技术方案和措施，在项目总投资中安排必要的治理资金。

2、试行二氧化硫排放配额有价分配制度和排放权交易制度。完善环境资源有偿使用机制，建立环境价格体系，在严格实行二氧化硫排放总量控制制度基础上，继续开展排放权交易试点，进一步完善二氧化硫排放权交易制度。2002年10月1日之后，对不能通过“以新带老”等措施削减污染物，达不到“增产不增污”要求的新扩改建火电项目，其新增二氧化硫排放量须通过排污权交易方式有偿获得排放配额后方可经环保部门批准建设。

3、实行鼓励控制二氧化硫的优惠政策。一是加强火电厂二氧化硫排污费的征收工作，征收的二氧化硫排污费集中用于现有火电厂二氧化硫污染治理。附件2所列二氧化硫污染综合治理重点项目应列入地方国民经济和社会发展“十五”计划，并按基本建设和技术改造项目审批程序优先安排，治理资金从环境保护专项资金中给予适当补助；二是鼓励燃煤电厂多发“清洁电”，降低脱硫机组的运行成本，减少二氧化硫排放。保证脱硫火电厂优先上网，逐步实现脱硫成本的社会化。在保证电网安全、稳定的条件下，适当增加火电厂脱硫机组的发电量计划。在核定上网电价时，适当考虑脱硫设施的投资和运行费用；三是允许改、扩建机组采用低硫煤，可将脱硫设施安装在本厂燃用中高硫煤的老机组上，二氧化硫的削减量应大于改、扩建机组二氧化硫排放的增量；四是在集中供热管网覆盖的地区，不得新建燃煤供热锅炉，现有燃煤锅炉，应有计划逐步停用；五是优先扶持消减二氧化硫排放量的技改和治理项目；六是鼓励企业大力开发和发展适合燃烧洗选煤或低硫煤的工业锅炉和其它燃煤设施。

4、强化惩罚措施。一是对二氧化硫排放浓度超过标准和总量控制指标的单位，应责令限期治理，在限期内仍未达到要求的，应采取关、停措施。二是对有条件进入集中供热管网的燃煤锅炉，应督促实施集中供热，对拒不入网的，不予批准建设。

第七章  加强监督管理能力建设

第一节  加强环境监测

1、完善酸雨监测网。目前各城市范围内均已布设1-3个降水测点，主要监测项目包括pH值、电导率、以及降水中主要离子组份浓度。“十五”期间，要进一步完善城市降水监测网络建设，并在农村地区设置监测点。

2、完善城市二氧化硫环境监测网。“十五”期间加快建设二氧化硫环境空气质量自动监测系统，主要包括：建成多个空气质量自动监测子站和空气质量监测流动站，并且实现联网，监测情况实行周报或日报。

3、加强重点二氧化硫排放源监测。重点二氧化硫排放源安装在线二氧化硫排放监测仪；一般二氧化硫排放源，每年至少进行一次采样监测，以及时准确掌握二氧化硫排放状况。具体要求是：（1）现有火电厂（单机容量在50MW及以上）和列入重点二氧化硫排放单位以及大型钢铁、石化、水泥企业，应安装在线二氧化硫排放监测仪器，监测面达到全厂二氧化硫排放量的85％以上；现有火电厂建设脱硫设施的，应同步安装在线二氧化硫排放监测仪器；已安装监测仪器的，应按照技术规范要求予以完善并联网；（2）新、扩、改建火电厂（机组）必须安装在线二氧化硫排放监测仪器，并与脱硫设施同步投入使用。详见附件3。

第二节  建立二氧化硫环境管理信息系统

继续加强环境监测系统信息化、网络化、自动化建设，完善酸雨和二氧化硫污染数据库及动态管理信息系统。

第八章  投资估算与环境效益分析

第一节  二氧化硫综合治理项目

“十五”期间新、扩、改建火电厂（机组）新增装机容量17528MW,计划配套建设脱硫设施86项，需投入建设资金103.1亿元，预计增加减排二氧化硫能力38万吨。

“十五”期间计划配套建设脱硫设施或采取其他脱硫措施121项，需投入建设资金78.8亿元，预计增加减排二氧化硫能力28.5万吨（见表12）

表12  “十五”期间全省二氧化硫污染

综合治理重点项目分类汇总表

| 项目分类 | 项目数量 | 削减SO2(吨) | 项目总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有电厂脱硫 | 61 | 111865 | 264148 |
| 限期关停、淘汰小机组、落后生产设备 | 16 | 71825 | 73760 |
| 集中供热，淘汰小锅炉、窑炉 | 23 | 31507 | 112180 |
| 限期治理锅炉、窑炉脱硫 | 5 | 16311 | 33000 |
| 现有锅炉、窑炉改用清洁能源 | 5 | 24400 | 85400 |
| 城市燃气工程 | 9 | 20244 | 200667 |
| 控制工艺排放和其它 | 2 | 8915 | 19270 |
| 合计 | 121 | 285067 | 788425 |

“十五”期间将安排74家火电企业完善或安装在线二氧化硫排放监测仪器130套，需投入资金9100万元。监测仪器属于环保设施，各地环保部门可按照国家的有关规定，从环保专项资金中予以适当补助，主要经费由企业自筹。

新、改、扩建火电厂（机组）的治理项目投资从建设总费用中列支；现有火电厂脱硫、工业锅炉脱硫、工业窑炉脱硫、工艺排放控制项目的投资由企业自筹；城市燃气工程、民用固硫型煤项目投资由地方政府负责筹措；淘汰落后锅炉、窑炉或锅炉、窑炉改用清洁能源及其他项目投资由项目单位自筹。

第二节  监督管理能力建设

“十五”期间将在两控区内增加72个大气自动监测站（含2个流动站），完善二氧化硫环境管理信息系统的网络化和自动化，提高环境管理现代化水平，共需投资约1.2亿元。

第三节  计划实施效果

到2005年，实施本计划提出的综合防治措施和治理项目后，全省二氧化硫排放总量可基本控制在100.18万吨内，比2000年减少16.6%；“两控区”二氧化硫年排放量控制在80万吨内，比2000年减少20%；电力行业现有火电企业二氧化硫排放总量控制在47.6万吨内，比2000年减少17%，在装机容量翻一番的情况下，二氧化硫排放总量控制在2000年水平。预计酸雨发生频率有所降低，酸雨污染有所减轻，全省所有城市二氧化硫浓度年均值可望达到国家环境空气质量二级标准。

附件1：

“十五”期间全省新扩改建火电厂（机组）及配套脱硫设施建设计划表

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 增排SO2 （吨） | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 南京苏源热电有限公司 | 新建2×135MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 6300 | 700 | 16200 | 2003 | 在建 |
| 2 | 南京 | 南京苏源热电有限公司 | 新建2×300MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 11200 | 1250 | 36000 | 2005 | 扩初设计 |
| 3 | 南京 | 南京第二热电厂扩建工程 | 扩建2×110MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 3200 | 600 | 6600 | 2005 | 正在可研 |
| 4 | 南京 | 南京伊士奇梅山能源有限公司 | 新建56MW热电机组 | 0 | 2755 | 0 | 2002 | 已建成 |
| 5 | 南京 | 扬子石化公司热电厂扩建工程 | 扩建60MW热电机组 | 0 | 3120 | 0 | 2003 | 在建 |
| 6 | 南京 | 金陵石化公司热电厂茂名乙烯工程页岩电站异地石化公司建设项目 | 扩建2×50MW热电机组，配套建设2台220t/h循环流化床锅炉 | 2516 | 1947 | 54000 | 2003 | 在建 |
| 7 | 无锡 | 江阴苏龙发电有限公司扩建工程 | 扩建2×135MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 6300 | 700 | 16200 | 2003 | 在建 |
| 8 | 无锡 | 江阴苏龙发电有限公司扩建工程 | 扩建2×300MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 11200 | 1250 | 36000 | 2005 | 正在可研 |
| 9 | 无锡 | 江阴热电厂扩建工程 | 扩建1×50MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 1500 | 250 | 3000 | 2004 | 在建 |
| 10 | 无锡 | 无锡市新苑热电厂扩建工程 | 扩建×12MW热电机组，配套建设1台35t/h循环流化床锅炉 | 880 | 230 | 720 | 2005 | 在建 |
| 11 | 无锡 | 江阴升辉热能有限公司（原江阴花园热电厂）扩建工程 | 扩建1×6MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 350 | 146 | 400 | 2005 | 正在可研 |
| 12 | 无锡 | 江阴三房巷集团公司热电厂扩建工程 | 扩建49MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 1400 | 435 | 1600 | 2005 | 正在可研 |
| 13 | 无锡 | 无锡双河尖热电厂扩建工程 | 扩建1×6MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 300 | 238 | 500 | 2005 | 正在可研 |
| 14 | 无锡 | 无锡协联热电厂扩建工程 | 扩建1×12MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 600 | 470 | 800 | 2005 | 正在可研 |
| 15 | 无锡 | 海澜集团公司热电厂扩建工程 | 扩建1×6MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 200 | 272 | 300 | 2005 | 正在可研 |
| 16* | 徐州 | 徐州发电厂技改工程 | 技改2×300MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 11200 | 1250 | 36000 | 2005 | 在建 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 增排SO2 （吨） | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目 进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 徐州 | 江苏徐塘发电有限公司技改工程 | 技改2×300MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 11200 | 1250 | 36000 | 2005 | 在建 |
| 18* | 徐州 | 邳州市地方电力公司降耗增容和锅炉掺烧煤泥技术改造项目 | 技改50MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 675 | 1125 | 500 | 2003 | 在建 |
| 19* | 徐州 | 大屯煤电（集团）有限公司技改工程 | 技改2×135MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 1300 | 1600 | 1000 | 2004 | 在建 |
| 20* | 徐州 | 江苏苏源贾汪发电有限公司技改工程 | 技改2×135MW和扩建2×135MW发电机组，配套建设4×420t/h循环流化床锅炉 | 4800 | 3300 | 32400 | 2005 | 在建 |
| 21 | 徐州 | 徐州华润电力有限公司（原彭城电厂）扩建工程 | 扩建2×300MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 10000 | 2326 | 20000 | 2005 | 在建 |
| 22 | 徐州 | 徐州南区热电有限公司扩建工程 | 扩建1×15MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 800 | 271 | 4936 | 2003 | 在建 |
| 23 | 徐州 | 徐州热电有限公司扩建工程 | 扩建1×6MW热电机组 | 0 | 660 | 0 | 2002 | 已建成 |
| 24 | 徐州 | 江苏天汇热电(集团)厂扩建工程 | 扩建1×15MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 300 | 135 | 500 | 2003 | 在建 |
| 25 | 徐州 | 新沂热电有限公司扩建工程 | 扩建3.8MW热电机组 | 0 | 265 | 0 | 2003 | 已建成 |
| 26 | 徐州 | 江苏建平实业有限公司热电厂扩建工程 | 扩建1×15MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 900 | 316 | 1000 | 2003 | 在建 |
| 27 | 徐州 | 徐州市西区环保热电公司 | 新建2×15MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 1500 | 674 | 2000 | 2003 | 在建 |
| 28 | 徐州 | 大屯煤电（集团）有限责任公司煤矸石热电厂 | 新建2×12MW热电机组 | 0 | 2200 | 0 | 2004 | 在建 |
| 29 | 徐州 | 邳州市热电有限公司 | 新建2×15MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 222 | 537 | 4837 | 2004 | 正在可研 |
| 30 | 常州 | 国电常州发电有限公司 | 新建2×600MW发电机组 ，配套建设脱硫设施 | 22500 | 2500 | 72000 | 2005 | 正在可研 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 增排SO2 （吨） | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目 进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 常州 | 武进中天钢铁有限责任公司扩建工程 | 扩建1×50 MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 3200 | 800 | 3000 | 2004 | 在建 |
| 32 | 常州 | 武进亚能热电有限公司扩建工程 | 扩建1×50MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 3690 | 410 | 3000 | 2004 | 在建 |
| 33 | 常州 | 常州市东南热能有限公司扩建工程 | 扩建1×12MW热电机组，配套建设2×75t/h循环流化床锅炉 | 1000 | 512 | 400 | 2005 | 正在可研 |
| 34 | 常州 | 常州市武进长江热能有限公司 | 新建2×12MW热电机组，配套建设1×75t/h循环流化床锅炉 | 2000 | 560 | 600 | 2005 | 正在可研 |
| 35 | 常州 | 常州新区广达热力有限公司 | 新建1×7MW热电机组，配套建设1×75t/h循环流化床锅炉 | 550 | 450 | 200 | 2003 | 在建 |
| 36 | 常州 | 常州市东南开发区广源热电公司 | 新建1×7MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 400 | 94 | 500 | 2005 | 正在可研 |
| 37 | 苏州 | 苏州工业园区华能发电有限公司扩建工程 | 扩建2×600MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 22500 | 2500 | 72000 | 2005 | 正在可研 |
| 38 | 苏州 | 太仓港环保发电有限公司一期工程 | 新建2×135MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 6300 | 700 | 16200 | 2003 | 在建 |
| 39 | 苏州 | 太仓港环保发电有限公司二期工程 | 扩建2×300MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 11200 | 1250 | 36000 | 2005 | 正在可研 |
| 40 | 苏州 | 常熟华润电力有限公司 | 新建3×600MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 34300 | 3200 | 108000 | 2005 | 在建 |
| 41 | 苏州 | 江苏理文造纸生产基地热电厂 | 新建3×30MW＋2×25MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 7664 | 1393 | 6000 | 2004 | 待批可研 |
| 42 | 苏州 | 玖龙纸业（太仓）有限公司热电厂 | 新建1×50MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 1450 | 353 | 2000 | 2004 | 在建 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 增排SO2 （吨） | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目 进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 苏州 | 南亚热电（昆山）有限公司 | 新建2×56MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 2240 | 448 | 3360 | 2003 | 在建 |
| 44 | 苏州 | 苏州市外跨塘热电厂扩建工程 | 扩建1×6MW发电机组 | 0 | 387 | 0 | 2004 | 在建 |
| 45 | 苏州 | 吴江丝绸股份有限公司盛泽热电厂扩建工程 | 扩建2×24MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 2000 | 800 | 3000 | 2005 | 正在可研 |
| 46 | 苏州 | 华芳集团有限公司热电厂扩建工程 | 扩建1×6MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 250 | 200 | 300 | 2005 | 正在可研 |
| 47 | 苏州 | 张家港保税区长源热电有限公司二期工程 | 扩建1×12MW发电机组，配套建设1×130t/h循环流化床锅炉 | 600 | 336 | 800 | 2005 | 正在可研 |
| 48 | 苏州 | 张家港市天欣热电有限公司 | 新建1×6MW发电机组 | 0 | 500 | 0 | 2003 | 已建成 |
| 49 | 苏州 | 苏州市江远热电有限公司（原吴县新区热电厂） | 扩建1×6MW发电机组，配套建设1×130t/h循环流化床锅炉 | 600 | 336 | 800 | 2005 | 正在可研 |
| 50 | 苏州 | 江苏澳洋科技股份有限公司热电厂三期工程 | 扩建1×6MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 250 | 200 | 400 | 2005 | 正在可研 |
| 51 | 苏州 | 昆山协鑫环保热电有限公司 | 新建2×24MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 2800 | 706 | 3000 | 2005 | 正在可研 |
| 52 | 苏州 | 昆山瀛浦热电有限公司 | 新建2×12MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 920 | 102 | 1000 | 2005 | 正在可研 |
| 53 | 苏州 | 张家港沙洲电力有限公司 | 新建2×600MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 22500 | 2500 | 72000 | 2005 | 在建 |
| 54 | 南通 | 南通天生港发电有限公司技改工程 | 扩建2×300MW供热机组，配套建设脱硫设施 | 10600 | 1850 | 36000 | 2005 | 正在可研 |
| 55 | 南通 | 南通美亚热电有限公司扩建工程 | 扩建21MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 560 | 156 | 600 | 2005 | 正在可研 |
| 56 | 南通 | 南通热电有限公司扩建工程 | 扩建1×3MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 90 | 31 | 100 | 2005 | 正在可研 |
| 57 | 南通 | 启东蓝天热电有限公司扩建工程 | 扩建1×6MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 300 | 146 | 500 | 2005 | 正在可研 |

| 序号 | 建设 地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 增排SO2 （吨） | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目 进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 南通 | 通州美亚热电有限公司 | 扩建1×6MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 300 | 146 | 500 | 2005 | 正在可研 |
| 59 | 南通 | 南通江山农药化工有限公司热电厂 | 扩建1×12MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 500 | 178 | 500 | 2005 | 正在可研 |
| 60 | 南通 | 海门鑫源热电有限公司 | 新建1×15MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 1000 | 395 | 1200 | 2005 | 正在可研 |
| 61 | 南通 | 如东热电厂 | 新建1×12MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 600 | 367 | 800 | 2005 | 正在可研 |
| 62 | 南通 | 江源热电厂 | 新建1×15MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 800 | 324 | 1000 | 2005 | 正在可研 |
| 63 | 南通 | 海安美亚热电有限公司 | 新建2×15MW供热机组，配套建设3×75t/h循环流化床锅炉 | 1500 | 746 | 2000 | 2005 | 正在可研 |
| 64 | 连云港 | 江苏新海发电有限公司扩建工程 | 扩建2×300MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 11200 | 1250 | 36000 | 2005 | 正在可研 |
| 65 | 连云港 | 连云港海兴热电有限公司 | 新建6.8MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 800 | 158 | 1000 | 2005 | 正在可研 |
| 66 | 淮安 | 淮阴发电厂扩建工程 | 扩建2×55MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 2400 | 885 | 3000 | 2005 | 正在可研 |
| 67 | 淮安 | 华能国际电力股份有限公司淮阴分公司扩建工程 | 扩建2×300MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 10700 | 2100 | 36000 | 2005 | 在建 |
| 68 | 盐城 | 盐城发电厂扩建工程 | 扩建1×135MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 1000 | 2582 | 2000 | 2005 | 正在可研 |
| 69 | 盐城 | 阜宁协鑫环保热电有限公司 | 新建2×15MW热电机组，配套建设3×75t/h循环流化床锅炉 | 2000 | 510 | 3000 | 2004 | 在建 |
| 70 | 盐城 | 大丰热电有限公司 | 新建2×15MW热电机组，配套建设3×75t/h循环流化床锅炉 | 2000 | 510 | 3000 | 2004 | 正在可研 |
| 71 | 盐城 | 盐城陈家港化工园热电有限公司 | 新建2×15MW热电机组，配套建设3×75t/h循环流化床锅炉 | 2000 | 510 | 3000 | 2004 | 正在可研 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 增排SO2 （吨） | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 扬州 | 扬州第二发电有限公司二期工程 | 扩建2×600MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 22500 | 2500 | 72000 | 2005 | 正在可研 |
| 73 | 扬州 | 扬州发电有限公司扩建工程 | 扩建2×300MW供热机组，配套建设脱硫设施 | 11200 | 1250 | 36000 | 2005 | 正在可研 |
| 74 | 扬州 | 中石化公司仪化股份有限公司热电厂扩建工程 | 扩建1×50MW热电机组 | 0 | 1421 | 0 | 2005 | 在建 |
| 75 | 扬州 | 江苏扬农化工集团有限公司热电厂 | 扩建12MW热电机组同时，淘汰1台35t/h和周边燃煤小锅炉 | 1800 | 642 | 400 | 2004 | 在建 |
| 76 | 镇江 | 镇江苏源谏壁发电厂扩建工程 | 扩建2×300MW供热机组，配套建设脱硫设施 | 11200 | 1250 | 36000 | 2005 | 在建 |
| 77 | 镇江 | 江苏镇江发电有限公司扩建工程 | 扩建2×140MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 8000 | 1260 | 16800 | 2003 | 在建 |
| 78 | 镇江 | 江苏镇江发电有限公司扩建工程 | 扩建2×600MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 22500 | 2500 | 72000 | 2005 | 正在可研 |
| 79 | 镇江 | 镇江宏顺热电有限公司技改工程 | 改建2×15MW供热机组，配套建设3×75t/h循环流化床锅炉 | 2000 | 746 | 2000 | 2004 | 在建 |
| 80 | 镇江 | 江苏索普集团有限公司扩建工程 | 扩建1×12MW供热机组，配套建设脱硫设施 | 800 | 177 | 1000 | 2005 | 正在可研 |
| 81 | 泰州 | 江苏梅兰化工（集团）热电公司（原泰州热电厂）扩建工程 | 扩建2×9MW供热机组，配套建设脱硫设施 | 600 | 438 | 800 | 2005 | 正在可研 |
| 82 | 泰州 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司热电厂扩建工程 | 扩建1×12MW热电机组，配套建设脱硫设施 | 600 | 361 | 800 | 2005 | 正在可研 |
| 83 | 泰州 | 姜堰市化肥有限责任公司热电厂 | 扩建27MW供热机组，配套建设脱硫设施 | 1300 | 300 | 1500 | 2005 | 正在可研 |
| 84 | 泰州 | 泰州经济开发区滨江工业园综合利用环保热电厂 | 新建3×12MW供热机组，配套建设脱硫设施 | 2500 | 371 | 3000 | 2005 | 正在可研 |
| 85 | 泰州 | 靖江开发区热电厂 | 新建2×12MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 420 | 455 | 1000 | 2005 | 在建 |
| 86 | 宿迁 | 宿迁发电有限公司 | 新建2×135MW发电机组，配套建设脱硫设施 | 6300 | 700 | 16200 | 2005 | 正在可研 |

注*者为国家确定的治理项目

附件2：

“十五”期间全省二氧化硫污染综合治理重点项目表

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 南京热电厂 | 扩建2×135MW发电机组，同时淘汰2台50MW小发电机组，燃用天然气，淘汰4台220t/h燃煤锅炉 | 7200 | 35000 | 2005 | 计划建议 |
| 2 | 南京 | 扬子石化公司热电厂 | 现有2台50MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 3600 | 7200 | 2005 | 计划建议 |
| 3 | 南京 | 南京化学工业有限公司热电厂 | 现有热电机组配套锅炉采取减排措施 | 2800 | 3000 | 2005 | 计划建议 |
| 4* | 南京 | 南京钢铁有限公司 | 焦化脱硫 | 6000 | 270 | 2005 | 计划建议 |
| 5 | 南京 | 跃进汽车集团公司热电厂 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 600 | 400 | 2005 | 投运1套，另2套正在可研 |
| 6 | 南京 | 南京化工厂热电厂 | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 350 | 500 | 2005 | 计划建议 |
| 7 | 南京 | 南京市区域集中供热工程 | 扩大南京第二热电厂供热范围，淘汰或停用25台小锅炉 | 5280 | 6000 | 2005 | 按计划实施 |
| 8 | 南京 | 南京江宁区域集中供热工程 | 扩大南京新苏热电有限公司供热范围，淘汰或停用南京化工厂、锦湖轮胎等10家企业小锅炉 | 500 | 200 | 2005 | 按计划实施 |
| 9 | 南京 | 南京市城区面源控制工程 | 改变燃料结构，60平方公里老城区内所有炉、窑、灶必须使用气、油、电、太阳能或固硫型煤等清洁能源，淘汰4t/h及以下锅炉220台，6t/h及以上锅炉20台一律使用洁净煤 | 8000 | 11000 | 2004 | 正在实施 |
| 10* | 无锡 | 江苏利港发电有限公司 | 现有2台350MW发电机组，上烟气脱硫设施 | 11046 | 38606 | 2005 | 正在可研 |
| 11 | 无锡 | 江阴苏龙发电有限公司（原夏港电厂） | 现有2台137.5MW发电机组，上烟气脱硫设施 | 5500 | 16500 | 2005 | 在建 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12* | 无锡 | 江阴热电厂 | 现有2台50MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 2800 | 4000 | 2005 | 正在可研 |
| 13 | 无锡 | 宜兴协联热电有限公司 | 现有1台50MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 1300 | 1500 | 2005 | 计划建议 |
| 14 | 无锡 | 江苏锡兴集团公司（原无锡市钢铁股份有限公司）热电厂 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 900 | 1000 | 2005 | 计划建议 |
| 15 | 无锡 | 江苏泰富兴澄特殊钢股份有限公司花山电站 | 现有1台12MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 835 | 1000 | 2005 | 计划建议 |
| 16 | 无锡 | 宜兴市张渚热电厂 | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 450 | 500 | 2005 | 计划建议 |
| 17 | 无锡 | 无锡城市燃气工程 | 改变燃料(民用煤改气)， 2005年城市气化率提高到97.4% | 5500 | 50000 | 2005 | 计划建议 |
| 18 | 无锡 | 无锡市区域集中供热工程 | 扩大供热管网，拆除燃煤部分锅炉 | 897 | 9230 | 2005 | 正在设施 |
| 19 | 无锡 | 江阴市区域集中供热工程 | 扩大供热管网，拆除燃煤部分锅炉 | 1000 | 8000 | 2005 | 计划建议 |
| 20 | 无锡 | 宜兴市区域集中供热工程 | 扩大供热管网，拆除燃煤部分锅炉 | 400 | 1150 | 2005 | 计划建议 |
| 21 | 无锡 | 全市二氧化硫排放源治理工程 | 对非电力燃煤锅炉、窑炉治理脱硫 | 1000 | 1500 | 2005 | 计划建议 |
| 22* | 徐州 | 徐州发电厂 | 现有1台200MW发电机组，上烟气脱硫设施 | 6300 | 12000 | 2005 | 计划建议 |
| 23* | 徐州 | 大屯煤电（集团）有限责任公司（原大屯煤电有限公司电业分公司） | 淘汰2台40MW小发电机组 | 2900 | 0 | 2003 | 已经实施 |
| 24 | 徐州 | 江苏苏源贾汪发电有限公司 | 淘汰1台12MW和2台6MW小发电机组 | 2100 | 0 | 2003 | 已经实施 |
| 25 | 徐州 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | 技改2×300MW发电机组同时，淘汰2台40MW小发电机组 | 2900 | 0 | 2002 | 已经实施 |
| 26 | 徐州 | 徐州诧城电力有限责任公司 | 现有3台55MW发电机组配套锅炉采取减排措施 | 5000 | 10000 | 2005 | 计划建议 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 徐州 | 江苏天汇热电(集团)厂（原铜山新区热电厂） | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 490 | 500 | 2005 | 计划建议 |
| 28 | 徐州 | 丰县英奇环保热电有限公司 | 现有2台3.5MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 220 | 300 | 2005 | 计划建议 |
| 29 | 徐州 | 徐州市城区集中供热工程 | 实施城市热力工程、天然气工程，拆除燃煤锅炉500台256蒸吨 | 1710 | 20000 | 2005 | 正在设施 |
| 30 | 徐州 | 新沂市、沛县、丰县、邳州市集中供热工程 | 实施城市热力工程、改变燃料结构，拆除燃煤锅炉新沂19台、沛县49台、丰县40台、邳州29台、贾汪区96台 | 1000 | 1000 | 2005 | 正在实施 |
| 31* | 徐州 | 徐州城市燃气工程 | 改变燃料(民用煤改气)，提高城市气化率 | 1500 | 31000 | 2005 | 计划建议 |
| 32 | 徐州 | 全市二氧化硫排放源治理工程 | 对非电力燃煤锅炉、窑炉治理脱硫、淘汰落后生产工艺、关闭粘土砖瓦窑等措施 | 3541 | 10000 | 2005 | 正在实施 |
| 33 | 常州 | 常州戚墅堰发电有限公司 | 淘汰2台25MW和1台49MW燃煤小机组 | 3500 | 0 | 2002 | 已经实施 |
| 34 | 常州 | 武进中天钢铁有限责任公司 | 现有1台50MW或2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 800 | 1000 | 2005 | 计划建议 |
| 35 | 常州 | 武进亚能热电有限公司 | 现有1台50MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 1440 | 3000 | 2003 | 在建 |
| 36 | 常州 | 常州化工厂（常州市常化热能有限公司） | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 520 | 600 | 2005 | 计划建议 |
| 37 | 常州 | 江苏新亚化工集团公司（原武进化肥厂）热电厂 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 600 | 600 | 2005 | 计划建议 |
| 38 | 常州 | 溧阳市热电厂（原发电厂） | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 600 | 600 | 2005 | 计划建议 |
| 39 | 常州 | 金坛佳怡热电有限公司 | 现有1台12MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 600 | 600 | 2005 | 计划建议 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 常州 | 常州市新港热电有限公司 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 1200 | 600 | 2005 | 计划建议 |
| 41 | 常州 | 常州市东南热能有限公司 | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 400 | 600 | 2005 | 计划建议 |
| 42 | 常州 | 武进中天钢铁有限责任公司 | 周边地区扩大集中供热范围，停用5公里内60台小锅炉 | 2200 | 35000 | 2005 | 正在实施 |
| 43 | 常州 | 常州城市燃气工程 | 改变燃料(民用煤改气)，提高城市气化率 | 1320 | 10000 | 2005 | 计划建议 |
| 44 | 常州 | 全市二氧化硫排放源治理工程 | 对57台6.5t/h以上非电力燃煤锅炉、窑炉治理脱硫，对4-6t/h及集中供热区、限制燃煤区的2t/h以上燃煤锅炉、窑炉治理脱硫 | 10400 | 20000 | 2005 | 正在实施 |
| 45* | 苏州 | 望亭发电厂 | 现有1台300MW燃煤发电机组，上烟气脱硫设施 | 5600 | 18000 | 2005 | 正在可研 |
| 46* | 苏州 | 苏州工业园区华能发电有限公司 | 现有1台300MW发电机组，上烟气脱硫设施 | 5600 | 18000 | 2005 | 待批可研 |
| 47 | 苏州 | 常熟发电有限公司 | 现有1台300MW发电机组，上烟气脱硫设施 | 5600 | 18000 | 2005 | 正在可研 |
| 48 | 苏州 | 张家港华宇电力分公司（原张家港电厂） | 现有2台125MW发电机组，上烟气脱硫设施 | 2500 | 12000 | 2003 | 已经实施 |
| 49* | 苏州 | 苏州热电有限公司 | 现有13.5MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 430 | 600 | 2005 | 计划建议 |
| 50* | 苏州 | 苏州华能热电责任有限公司 | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 270 | 400 | 2005 | 计划建议 |
| 51* | 苏州 | 太仓宏达热电有限公司 | 现有27MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 1200 | 2000 | 2005 | 计划建议 |
| 52* | 苏州 | 常熟市第四热电厂 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 750 | 800 | 2005 | 计划建议 |
| 53* | 苏州 | 常熟苏虞热电厂 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 500 | 600 | 2005 | 计划建议 |
| 54* | 苏州 | 常熟市第二热电厂 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 820 | 1000 | 2005 | 计划建议 |
| 55* | 苏州 | 苏州紫兴纸业公司热电厂 | 现有6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 760 | 800 | 2005 | 计划建议 |
| 56* | 苏州 | 苏州化工农药集团有公司 | 现有13.5MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 870 | 1000 | 2005 | 计划建议 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57* | 苏州 | 昆山锦港实业集团公司(原昆山化肥厂)热电厂 | 现有1台12MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 600 | 720 | 2005 | 计划建议 |
| 58* | 苏州 | 吴江鹰翔化纤有限公司热电分厂 | 现有1台12MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 600 | 720 | 2005 | 计划建议 |
| 59* | 苏州 | 常熟市化肥厂 | 淘汰1台9.8MW燃煤小机组 | 1924 | 0 | 2003 | 已经实施 |
| 60* | 苏州 | 昆山双鹤药业有限公司 | 现有1台3MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 440 | 500 | 2005 | 计划建议 |
| 61* | 苏州 | 苏州金猫水泥有限公司 | 中空窑改造 | 2915 | 19000 | 2005 | 计划建议 |
| 62 | 苏州 | 苏州特种水泥厂 | 关停 | 450 | 10 | 2003 | 已经实施 |
| 63 | 苏州 | 吴县市黄隶水泥有限公司 | 关停 | 1400 | 2000 | 2003 | 已经实施 |
| 64 | 苏州 | 东吴工业园及开发区集中供热工程 | 扩大苏州市江远热电有限公司供热范围 | 400 | 500 | 2005 | 计划建议 |
| 65 | 苏州 | 苏州市城区面源控制工程 | 改变燃料结构，淘汰小锅炉（灶）和老虎灶969台，实施天然气一期工程 | 10000 | 66800 | 2005 | 正在实施 |
| 66 | 苏州 | 张家港市城区面源控制工程 | 改变燃料结构，建成积德镇集中供热小区，淘汰小锅炉（灶）26台 | 900 | 1300 | 2005 | 正在实施 |
| 67 | 苏州 | 吴江市盛泽镇集中供热工程 | 淘汰小锅炉27台 | 1000 | 1500 | 2003 | 已经实施 |
| 68 | 苏州 | 太仓市城区集中供热工程 | 扩大太仓新海康协鑫热电有限公司供热管网，淘汰燃煤锅炉60台105.5蒸吨 | 1920 | 2500 | 2004 | 正在实施 |
| 69 | 苏州 | 常熟市城区集中供热工程 | 扩大常熟市第四热电厂、常熟市第二热电厂、常熟苏虞热电厂供热管网，淘汰80台小锅炉 | 2500 | 4000 | 2005 | 正在实施 |
| 70 | 南通 | 南通天生港发电有限公司 | 扩建2×300MW发电机组，同时淘汰2台25MW和2台125MW发电机组 | 4600 | 0 | 2005 | 计划建议 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 南通 | 华能国际电力股份有限公司南通分公司 | 现有1台350MW热电机组，上烟气脱硫设施 | 6500 | 21000 | 2005 | 计划建议 |
| 72 | 南通 | 南通美亚热电有限公司（原南通安特吉热电有限公司） | 现有1台15MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 960 | 900 | 2005 | 计划建议 |
| 73 | 南通 | 启东蓝天（原益鎏）热电有限公司 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 800 | 720 | 2005 | 计划建议 |
| 74 | 南通 | 如皋热电厂 | 现有9MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 500 | 600 | 2005 | 计划建议 |
| 75* | 南通 | 南通城市燃气工程 | 建设2.5万户液化气空混站一期工程 | 2000 | 4800 | 2005 | 在建 |
| 76 | 南通 | 南通市各城市面源控制工程 | 改变燃料结构，使用清洁能源，淘汰小锅炉（灶）和老虎灶 | 4700 | 6000 | 2005 | 正在实施 |
| 77 | 南通 | 南通市城区集中供热工程 | 扩大南通天生港发电有限公司、南通热电有限公司、南通协宝热电有限公司（原唐闸热电厂）、南通新兴热电有限公司、南通江山农药化工有限公司热电厂供热范围，淘汰周边小锅炉44台 | 2000 | 3000 | 2005 | 正在实施 |
| 78 | 南通 | 通州市城区集中供热工程 | 扩大通州美亚热电有限公司供热范围，淘汰周边小锅炉15台 | 1200 | 2000 | 2005 | 正在实施 |
| 79 | 南通 | 海门市城区集中供热工程 | 建成海门鑫源热电有限公司，并按规划供热，淘汰周边小锅炉45台 | 1870 | 8000 | 2005 | 正在实施 |
| 80 | 连云港 | 江苏新海发电有限公司 | 淘汰2台25MW和2台6MW小发电机组 | 3000 | 0 | 2003 | 已经设施 |
| 81 | 连云港 | 连云港田申热电有限公司（原新浦热电厂） | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 230 | 300 | 2005 | 计划建议 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 连云港 | 连云港市城区面源控制工程 | 改变燃料结构，使用清洁能源，控制燃煤含硫量；扩大集中供热范围，淘汰一批小锅炉（灶） | 700 | 800 | 2005 | 正在实施 |
| 83 | 淮安 | 淮阴发电厂 | 淘汰1台55MW和2台25MW小发电机组 | 3500 | 0 | 2003 | 已经设施 |
| 84 | 淮安 | 省井神盐电有限公司（原江苏淮安盐化总厂热电厂） | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 800 | 720 | 2005 | 计划建议 |
| 85 | 淮安 | 淮安城市燃气工程 | 建设3万户液化气空混站一期工程 | 2000 | 6000 | 2005 | 建成投运 |
| 86 | 淮安 | 淮安市城区集中供热工程 | 扩大淮阴发电厂供热范围，淘汰168台小锅炉 | 3000 | 1000 | 2005 | 正在实施 |
| 87 | 盐城 | 盐城发电厂扩建工程 | 扩建1×125MW发电机组同时，淘汰2台25MW和2台12MW小发电机组 | 3000 | 0 | 2004 | 正在实施 |
| 88 | 盐城 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 现有1台137.5MW发电机组配套锅炉采取减排措施 | 1500 | 4000 | 2005 | 计划建议 |
| 89 | 盐城 | 盐城热电联合公司（原滨海发电厂） | 淘汰2台25MW和停用2台12MW小发电机组， | 2400 | 0 | 2002 | 已经设施 |
| 90 | 盐城 | 东台苏中环保热电有限公司 | 现有1台15MW供热机组配套锅炉采取减排措施 | 400 | 500 | 2005 | 计划建议 |
| 91 | 盐城 | 盐城城市集中供热工程 | 扩大盐城发电厂、盐城热电有限责任公司供热范围，以及东台苏中环保热电有限公司和阜宁县热电厂供热范围，三地共淘汰160台小锅炉和1000生活大灶 | 1000 | 1000 | 2005 | 正在实施 |
| 92* | 扬州 | 扬州发电有限公司 | 现有1台200MW发电机组，上烟气脱硫设施 | 8500 | 15168 | 2003 | 建成投运 |
| 93* | 扬州 | 扬州第二发电有限公司 | 现有1台600MW发电机组，上烟气脱硫设施 | 7500 | 36000 | 2005 | 计划建议 |
| 94 | 扬州 | 中石化公司仪化股份有限公司热电厂 | 现有4台50MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 7100 | 14400 | 2005 | 计划建议 |
| 95* | 扬州 | 扬州威亨热电有限公司 | 现有2台12MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 1400 | 1440 | 2005 | 计划建议 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96* | 扬州 | 江苏扬农化工集团有限公司热电厂 | 扩建12MW热电机组同时，淘汰1台35t/h锅炉和周边燃煤小锅炉 | 2200 | 250 | 2005 | 在建 |
| 97 | 扬州 | 扬州城市燃气工程 | 西气东输，建设7000万方天然气供气工程 | 1000 | 46000 | 2005 | 计划建议 |
| 98 | 扬州 | 扬州市城市集中供热工程 | 扩大扬州威亨热电有限公司供热范围 | 500 | 5000 | 2005 | 计划建议 |
| 99 | 扬州 | 高邮城市燃气工程 | 建3座城市管道液化气站 | 500 | 2500 | 2005 | 计划建议 |
| 100* | 镇江 | 谏壁发电厂 | 扩建2台300MW燃煤发电机组的同时，现有2台300MW机组上烟气脱硫设施，并淘汰3台100MW、2台50MW、1台25MW小发电机组 | 29595 | 36000 | 2005 | 正在可研 |
| 101 | 镇江 | 丹阳协联热电有限公司 | 现有1台12MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 800 | 720 | 2005 | 计划建议 |
| 102 | 镇江 | 丹皇协联热电有限公司 | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 210 | 300 | 2005 | 计划建议 |
| 103 | 镇江 | 丹阳龙源热电厂 | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 230 | 300 | 2005 | 计划建议 |
| 104 | 镇江 | 扬中市华太热电有限公司（原扬中市长旺热电厂） | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 200 | 300 | 2005 | 在建 |
| 105 | 镇江 | 镇江大港热电厂 | 镇江新区化工片区集中供热 | 816 | 12296 | 2005 | 计划建议 |
| 106 | 镇江 | 镇江城市燃气工程 | 改变燃料结构，提高城市气化率,用气量37424万立方米/年 | 3000 | 32054 | 2005 | 计划建议 |
| 107 | 镇江 | 镇江市城区面源控制工程 | 城市区域内炉、窑、灶使用气、油、电、太阳能或固硫型煤等清洁能源 | 800 | 800 | 2005 | 正在实施 |
| 108 | 镇江 | 镇江水泥企业治理工程 | 关停6家小水泥厂（合计年生产能力45万吨） | 656 | 500 | 2005 | 计划建议 |
| 109* | 泰州 | 江苏江源热电公司热电厂 | 现有1台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 360 | 300 | 2005 | 计划建议 |
| 110* | 泰州 | 江苏黄桥热电厂（原泰兴黄桥热电厂） | 现有1台15MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 800 | 900 | 2005 | 计划建议 |

| 序号 | 建设地点 | 企业（项目）名称 | 主要建设内容、工艺和规模 | 削减SO2 (吨) | 投资 (万元) | 预计项目 建成年份 | 项目进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111* | 泰州 | 兴化市热电责任有限公司 | 现有1台25MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 1000 | 1500 | 2005 | 计划建议 |
| 112* | 泰州 | 泰兴欧格登沿江热电有限公司 | 现有1台12MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 600 | 720 | 2005 | 计划建议 |
| 113* | 泰州 | 江苏光明热电（集团）厂 | 现有1台12MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 700 | 720 | 2005 | 计划建议 |
| 114* | 泰州 | 姜堰市化肥有限责任公司热电厂 | 现有1台8MW热电机组配套锅炉采取减排措施 | 230 | 200 | 2005 | 计划建议 |
| 115 | 泰州 | 泰州城市燃气工程 | 建设城市管道液化气站，提高城市气化率 | 1924 | 18313 | 2005 | 计划建议 |
| 116 | 泰州 | 泰州市城区面源控制工程 | 城市区域内所有炉、窑、灶必须使用气、油、电、太阳能或固硫型煤等清洁能源 | 1000 | 800 | 2005 | 正在实施 |
| 117 | 泰州 | 全市二氧化硫排放源治理工程 | 全市14家非电力行业重点污染源治理 | 370 | 500 | 2005 | 正在实施 |
| 118 | 泰州 | 兴化、姜堰市城市集中供热工程 | 扩大兴化市热电有限公司、姜堰市化肥有限公司热电厂供热范围，淘汰一批小锅炉 | 660 | 500 | 2005 | 计划建议 |
| 119 | 宿迁 | 宿迁市热电有限公司 | 现有2台6MW热电机组配套锅炉采取减排措施或淘汰 | 200 | 300 | 2004 | 计划建议 |
| 120 | 宿迁 | 宿迁市城市集中供热工程 | 扩大宿迁市热电有限公司、宿迁市苏源热电有限公司供热范围，淘汰燃煤小锅炉30台 | 180 | 100 | 2005 | 计划建议 |
| 121 | 宿迁 | 泗洪、沭阳、泗阳县城集中供热工程 | 扩大集中供热范围，淘汰燃煤小锅炉100台 | 600 | 400 | 2005 | 计划建议 |

注*者为国家确定的治理项目

附件3：

“十五”期间全省企业（机组）安装在线

二氧化硫排放监测仪器计划表

| 序号 | 所属 地区 | 企业名称 | 现有机组 | 新建机组 | 安装 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 南京热电厂 | 1×125MW |  | 2004 |  |
| 2 | 南京 | 南京热电厂 | 1×110MW |  | 2005 |  |
| 3 | 南京 | 南京苏源热电有限公司 |  | 2×135MW | 同步 |  |
| 4 | 南京 | 南京苏源热电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 5 | 南京 | 下关电厂 | 2×125MW |  | 2003 | 完善 |
| 6 | 南京 | 华能国际电力股份有限公司南京分公司 | 2×300MW |  | 2003 | 完善 |
| 7 | 南京 | 南京第二热电厂 | 2×50MW |  | 2005 |  |
| 8 | 南京 | 南京伊士奇梅山能源有限公司 |  | 1×56MW | 同步 |  |
| 9 | 南京 | 扬子石化公司热电厂 |  | 1×60MW | 同步 |  |
| 10 | 南京 | 扬子石化公司热电厂 | 2×50MW |  | 2004 |  |
| 11 | 南京 | 中石化股份公司金陵分公司热电厂 |  | 2×50MW | 同步 |  |
| 12 | 南京 | 中石化股份公司金陵分公司热电厂 | 2×50MW |  | 2005 |  |
| 13 | 南京 | 南京钢铁有限公司 | 1×7.5MW |  | 2003 | 完善 |
| 14 | 南京 | 南京化学工业有限公司热电厂 | 1×50MW |  | 2005 |  |
| 15 | 南京 | 宝钢集团上海梅山有限公司热电厂 | 2×50MW |  | 2003 | 完善 |
| 16 | 无锡 | 江阴苏龙发电有限公司（原夏港电厂） |  | 2×135MW | 2004 |  |
| 17 | 无锡 | 江阴苏龙发电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 18 | 无锡 | 江阴苏龙发电有限公司 | 2×137.5MW |  | 2004 |  |
| 19 | 无锡 | 江苏利港发电有限公司 |  | 2×600MW | 同步 |  |
| 20 | 无锡 | 江苏利港发电有限公司 | 4×350MW |  | 2003 | 完善 |
| 21 | 无锡 | 江阴热电厂 |  | 1×50MW | 同步 |  |
| 22 | 无锡 | 江阴热电厂 | 2×50MW |  | 2004 |  |
| 23 | 无锡 | 宜兴协联热电有限公司 | 2×50MW |  | 2005 |  |
| 24 | 无锡 | 江阴三房巷集团公司热电厂 | 1×21MW | 1×49MW | 同步 |  |
| 25 | 徐州 | 徐州发电厂 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 26 | 徐州 | 徐州发电厂 | 2×200MW |  | 2005 |  |
| 27 | 徐州 | 江苏徐塘发电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 28 | 徐州 | 江苏苏源贾汪发电有限公司 |  | 2×135MW | 2004 |  |
| 29 | 徐州 | 徐州华润电力有限公司（原彭城电厂） |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 30 | 徐州 | 徐州诧城电力有限公司 | 3×55MW |  | 2005 |  |
| 31 | 徐州 | 大屯煤电(集团)有限公司 |  | 2×135MW | 同步 |  |
| 32 | 常州 | 常州戚墅堰发电有限公司 | 2×220MW |  | 2004 |  |
| 33 | 常州 | 常州江边电厂 |  | 2×600MW | 同步 |  |
| 34 | 常州 | 武进中天钢铁有限公司 | 1×50MW | 1×50MW | 同步 |  |
| 35 | 常州 | 武进亚能热电有限公司 | 1×50MW | 1×50MW | 同步 |  |

| 序号 | 所属 地区 | 企业名称 | 现有机组 | 新建机组 | 安装 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 苏州 | 望亭发电厂 | 4×300MW |  | 2003、2004 |  |
| 37 | 苏州 | 苏州工业园区华能发电有限公司 |  | 2×600MW | 同步 |  |
| 38 | 苏州 | 苏州工业园区华能发电有限公司 | 2×300MW |  | 2003 | 完善 |
| 39 | 苏州 | 太仓港环保发电有限公司 |  | 2×135MW | 2003 |  |
| 40 | 苏州 | 太仓港环保发电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 41 | 苏州 | 常熟第二发电有限公司 |  | 2×600MW | 同步 |  |
| 42 | 苏州 | 常熟发电有限公司 | 2×300MW |  | 2005 |  |
| 43 | 苏州 | 张家港华宇电力分公司（原张家港电厂） | 2×125MW |  | 2003 |  |
| 44 | 苏州 | 张家港沙洲电力有限公司 |  | 2×600MW | 同步 |  |
| 45 | 苏州 | 玖龙纸业（太仓）有限公司 |  | 1×50MW | 同步 |  |
| 46 | 苏州 | 南亚热电（昆山）有限公司 |  | 2×56MW | 同步 |  |
| 47 | 苏州 | 苏州金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司热电厂 | 2×50MW |  | 2004 |  |
| 48 | 苏州 | 芬欧汇川（苏州纸业）有限公司） | 2×50MW |  | 2004 |  |
| 49 | 南通 | 南通天生港发电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 50 | 南通 | 南通天生港发电有限公司 | 4×137.5MW |  | 2005 | 2004年先装一套 |
| 51 | 南通 | 华能国际电力股份有限公司南通分公司 | 4×350MW |  | 2003 | 完善 |
| 52 | 南通 | 南通吕四发电厂 |  | 2×600MW | 同步 |  |
| 53 | 连云港 | 江苏新海发电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 54 | 连云港 | 江苏新海发电有限公司 | 2×220MW |  | 2005 |  |
| 55 | 淮安 | 淮阴发电厂 |  | 2×55MW | 同步 |  |
| 56 | 淮安 | 淮阴发电厂 | 1×50MW |  | 2005 |  |
| 57 | 淮安 | 江苏华能淮阴发电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 58 | 淮安 | 江苏华能淮阴发电有限公司 | 2×220MW |  | 2004 |  |
| 59 | 盐城 | 盐城发电厂 |  | 1×135MW | 同步 |  |
| 60 | 盐城 | 盐城发电厂 | 1×125MW |  | 2005 |  |
| 61 | 盐城 | 江苏射阳港发电有限公司 | 2×137.5MW |  | 2005 |  |
| 62 | 扬州 | 扬州发电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 63 | 扬州 | 扬州发电有限公司 | 2×210MW |  | 2002 | 完善 |
| 64 | 扬州 | 扬州第二发电有限公司 |  | 2×600MW | 同步 |  |
| 65 | 扬州 | 扬州第二发电有限公司 | 2×600MW |  | 2003 | 完善 |
| 66 | 扬州 | 中石化公司仪化股份有限公司热电厂 |  | 1×50MW | 同步 |  |
| 67 | 扬州 | 中石化公司仪化股份有限公司热电厂 | 4×50MW |  | 2005 | 2004年先装一套 |

| 序号 | 所属 地区 | 企业名称 | 现有机组 | 新建机组 | 安装 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 镇江 | 镇江苏源谏壁发电厂 |  | 2×300MW | 同步 |  |
| 69 | 镇江 | 谏壁发电厂 | 4×320MW |  | 2004 | 2003年先完善已装的 |
| 70 | 镇江 | 江苏镇江发电有限公司 |  | 2×140MW | 同步 |  |
| 71 | 镇江 | 江苏镇江发电有限公司 |  | 2×600MW | 同步 |  |
| 72 | 镇江 | 江苏镇江发电有限公司 | 2×137.5MW |  | 2004 |  |
| 73 | 镇江 | 金东纸业(江苏)有限公司热电厂 | 2×80MW |  | 2004 |  |
| 74 | 宿迁 | 宿迁发电有限公司 |  | 2×300MW | 同步 |  |

主题词：环保  污染防治  计划  通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2003年12月23日印发

共印1010份