江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2003〕5号

省政府办公厅关于转发

省交通厅江苏省省道网调整方案的通知

各市、县人民政府，省各有关部门和单位：

省交通厅制定的《江苏省省道网调整方案》已经省政府同意，现转发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

二○○三年一月三日

江苏省省道网调整方案

（省交通厅  2003年1月）

一、	省道网调整的目的和意义

（一）经济发展的需要

改革开放20多年来，我省经济持续快速健康发展，综合实力显著增强，城乡面貌焕然一新，人民生活明显改善。与此同时，公路运输量也不断增长，2001年，全省客、货运量分别为1985年的2.3倍、2.5倍，周转量也分别增长了3.37倍和3.19倍。按照“富民强省、在全面建设小康社会的基础上率先基本实现现代化”的要求，公路建设也提出了“到2010年江苏公路基本实现现代化”的目标。20多年来，区域经济的飞速发展诱增了大量交通，我省交通的特点发生了很大的变化。上世纪80年代制定的省道网规模体系，已经不适应经济发展要求，迫切需要将新规划建设的高速公路网和各市的干线公路纳入省道网体系，扩大省道路网的规模。

（二）路网布局科学调整的需要

根据我省生产力布局的总体构想，对苏南、苏中、苏北三大区域进行分类指导，充分发挥各区域经济的特色和优势，建立沪宁沿线高新技术产业带、滨江基础工业带、东陇海重化工业带、沿海经济带和苏北大运河经济带等五大经济带；形成南京、苏锡常、徐州三个城市圈和沿海、沿江、沿运河、沿东陇海铁路、沿沪宁线五条城镇聚集带，即“三圈五轴”的城镇布局体系。适应这一发展需要，必须对我省省道网进行统一规划，重新确定国省道网的布局与结构，以充分发挥干线公路在经济和社会发展以及综合运输中应有的地位和作用。

（三）与高速公路网协调配套，完善各层次路网的需要

我省高速公路建设从无到有，目前已经初步联网，但是很多高速公路没有相应的行政等级与之配套，迫切需要将高速公路网纳入相应行政等级中，以适应公路行业管理的要求。同时，省道的功能地位也相应发生了变化，原有国省道系统的格局已发生很大变化，需要对江苏省现有的、在建的和规划的公路网进行系统研究，以形成新的省道路网。在进行高速公路“联网畅通工程”、干线公路“网化工程”建设发展的同时，要规划协调国、省、县、乡公路发展及各层次之间的关系，明确各自目标及服务对象，以适应区域经济和交通的发展，充分发挥全路网综合效益。

（四）提高道路等级标准，改善通行条件的需要

到2001年底，我省公路全社会总里程为58866公里，其中，二级以上公路仅占24.4%，大部分为三、四级公路和等外公路。目前我省公路网的平均拥挤度达到1.5，特别是苏北地区的部分线路技术标准低，路况差，通行能力较低；而苏中和苏南地区的通行条件虽相对较好，但仍难以适应经济的发展。因此，加快省道网调整补充和规划建设工作已是当务之急。

（五）贯彻公路法规，加强行业管理的需要

随着《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通管理条例》、《江苏省公路条例》等交通法规的相继出台，在原先认定的省道网体系中执行有关法律法规时，管养职责不明、规划建设缺乏统一协调、行业管理职能不突出等问题日益显现。针对这种情况，重新规划我省的省道路网，理顺建、管、养的关系，对加强公路行业管理具有十分重要的意义。

二、	省道网调整的指导思想和原则

（一）指导思想

省道路网是具有全省意义的跨地区干线公路，是全路网的重要组成部分，连接全省大中城市、区域性经济中心、交通枢纽及旅游名胜，承担大经济区间和市际中长距离的客货运输，为全省及区域经济发展服务。

根据省道的功能定位以及我省未来经济社会和交通发展的需要，我省省道网布局的指导思想是：以满足经济社会发展需要为前提，以适应生产力布局、城镇布局和综合运输格局为宗旨，在“率先基本实现交通现代化”的发展目标指导下，研究和制定目标明确、规模合适、层次明晰、布局合理，具有前瞻性、连续性和时效性的省级干线公路网。

（二）调整原则

1、规模调整的原则：

（1）省级干线公路基本实现现代化的原则；

（2）路网密度应兼顾空间均衡性及对经济发展强度的适应性；

（3）在沿海、沿江、沿湖区域、重要经济区布设开发性的省级干线公路；

（4）适应全省经济社会发展，路网规模调整要考虑各行政区经济水平、区域面积、人口等方面的平衡，考虑各级地方政府的要求，以利于今后的实施及养护管理；

（5）路网节点应覆盖全省所有市、县和重要集镇，对省级以上开发区、工业园区和重要的港口、机场、站场等均要有较好的连接。

2、布局调整的原则：

（1）省辖市到下辖县（市）、相邻的县（市）间等重要节点基本实现短直连通；

（2）骨架公路网（高速公路）与普通干线网紧密配合；

（3）县（市）及其以上城市均应就近联接骨架路网；

（4）考虑干线网系统本身的连通性，通过调整减少断头路和等级水平低的公路；

（5）与外省连接，主要考虑与其县级以上的节点连通；

（6）路线设置考虑连接重要的港站枢纽，并兼顾国防、战备、旅游的需要。

三、省道网调整方案的主要内容

（一）省道路网的规模

本次调整后的江苏省省道网总规模为10275公里，扣除重复里程后的实际里程为9138公里，其中：高速公路省道里程为2346公里，普通省道里程6792公里。

（二）省道网的布局

进行省道网布局调整，主要考虑全省生产力布局现状及规划，全省主要城镇分布，综合交通体系的布局及现状，规划的客货交通分布，公路网空间结构的相对均衡以及地形、地质、旅游景点等自然条件，采用定量和定性结合的方法，确定以“网格＋放射”型式为主的路网布局。从技术角度，对原省道进行适当归并和少量删减。本次省道网调整还根据省委、省政府提出的建设“三大城市圈”、发展沿海沿湖经济，以及成立地级宿迁、泰州市及区划调整，在路网布局方面作相应的配套工作。提升和增加的重点为：

1、适应我省城市化发展的需求，重点加强南京、徐州、苏锡常三大城市圈内部及对外干线联络；

2、按照省委、省政府实施“海上苏东”战略的总体要求，规划沿海干线公路，并适当延伸至港口，为沿海经济的发展提供必要的交通基础设施配套；

3、对新成立的宿迁和泰州地级市等，在路网布局上考虑其行政地位的变化，调整该区域的路网布局使之能与行政地位相适应。

调整后江苏省的省道路网共计78条线路，其布局型式分为四类：

第一类：放射线路如南京-连云港、南京-徐州、南京-小河等共9条，规划总里程为1419.7公里；

第二类：南北向线路如连云港-南通-苏州、淮安-江都、阜宁-扬中等共38条，规划总里程为4521.7公里；

第三类：东西向线路如盐城-徐州、吕四-南通等共26条，规划总里程为3889.8公里；

第四类：环线公路如南京绕城公路等共5条，规划总里程为443.8公里。

本次省道网调整的规划目标年为2010年，在省道实际里程9138公里中有三部分组成：①利用原普通省道4234.9公里；②建成的高速公路259.7公里、县道提升为省道的1372.6公里；③正在建设和规划建设的高速公路2086.6公里和一、二级公路1184.6公里。

（三）省道的命名与编号

对调整后的省道网进行线路编号调整。为与现有国省道编号体系接轨，便于今后的操作和实施，基本沿用原有的编号体系。为体现高速公路在省道路网中的重要地位，各个方向线路的前20个编号赋予高速公路，并为未来规划的高速公路预留编号空间。即S001-S020、S101-S120、S201-S220、S301-S320为高速公路编号。普通省道从第“21”号开始编排。具体方法如下：

1、编号由4位（S□□□）构成，其中“S”反映省级干线道路的性质；□□□为数字反映线路的方向或顺序。

2、□□□：第一位□表示方向，后两位□□表示顺序码。 “1”开头表示从南京出发的放射状干线（顺序码从正北方向顺时针增大），“2”开头表示南北向干线（顺序码自东向西增大），“3”开头表示东西向干线（顺序码自北向南增大）。

3、环线编号：“0”开头表示环线，前20位编号表示高速公路环线（以各市行政代码为序）。

（四）调整后全省国、省道网的总体情况

经过我省的普通国道共10条，总里程为2118公里，扣除重复里程后实际里程为2020.4公里。

经过我省的国道主干线规划“两纵两横两联”共6条，总里程为1358公里，扣除重复里程后的实际里程为1260.2公里。

调整后我省的普通省道共61条，总里程为7400公里，扣除重复里程和城市路段后的里程为6792公里。

调整后我省的高速公路省道共17条，总里程为2875公里，扣除重复里程后的实际里程为2346公里。

本次调整后，我省国道和省道共计94条，规划实际里程12419公里（高速公路3705公里），其中：国道16条，3281公里；省道78条，9138公里。

四、	省道网调整的效果

（一）省道网调整后，省道将和国道（含国道主干线）一起构成一个总规模约12400公里，横贯东西、纵贯南北、覆盖全省、连接周边、密度适中、布局合理的干线公路网络，并在此基础上实现运输快速化、行车舒适化、管理信息化、环境优美化，为公路交通现代化奠定坚实基础。

（二）整个干线公路网将覆盖全省所有市、县以及主要的中心集镇，形成“市际畅通、连接县区”的快速公路网络。

（三）干线公路网将连接全省所有重要的水路、铁路和航空枢纽，进一步强化各种运输方式间的紧密合作和有机衔接，促进各种运输方式优势互补、协调发展，从而为建立起我省完善的综合运输体系做出重要贡献。

（四）根据规划形成“运输通道”的思想，在全省“四纵四横四联”高速公路网中形成了“一主一备”的路网格局。

江苏省省道网调整规划是继高速公路网规划之后，面向新世纪的又一项具有战略意义的干线公路发展规划，是进一步完善我省干线公路布局，加快干线公路网建设进程，调整公路运输结构，改善公路交通条件，实现交通现代化战略目标的重大举措。规划建设省道网对促进我省21世纪国民经济发展和社会进步、提高人民生活水平和质量、增强我省的竞争实力将起到十分重要的作用。

五、	附表

表1：	江苏省省道分市统计表

表2	：江苏省国道主干线路线表

表3	：江苏省普通国道路线表

表4	：江苏省高速公路省道路线表

表5	：江苏省普通省道路线表

表1                           江 苏 省 省 道 分 市 统 计 表                 单位：公里

| 省辖市 | 高 速 公 路 |  |  |  |  | 普 通 省 道 |  |  |  |  |  |  | 省道 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划总里程 | 重复 里程 | 待建 里程 | 管养 里程 | 实际 里程 | 规划总里程 | 公路部门管养里程 |  | 待建 里程 | 重复 里程 | 城市 道路 | 实际里程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 原省道 | 原县乡道 |  |  |  |  |  |
| 南京 | 448.9 | 132.7 | 158.2 | 158.1 | 316.2 | 450.2 | 239.3 | 76.5 | 63.2 | 71.2 | 0.0 | 379.0 | 695.2 |
| 无锡 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 383.8 | 294 | 55.5 | 23.1 | 11.2 | 0 | 372.6 | 467.3 |
| 徐州 | 127.7 | 0.0 | 127.7 | 0.0 | 127.7 | 761.9 | 404.4 | 141.9 | 95.3 | 120.3 | 0.0 | 641.6 | 769.3 |
| 常州 | 147.1 | 0.0 | 147.1 | 0.0 | 147.1 | 388.3 | 281.8 | 40.2 | 29.3 | 26.0 | 11.0 | 351.3 | 498.4 |
| 苏州 | 241.4 | 0.0 | 241.4 | 0.0 | 241.4 | 564.9 | 177.0 | 206.4 | 153.2 | 8.3 | 20.0 | 536.6 | 778.0 |
| 南通 | 256.4 | 8.0 | 194.5 | 53.9 | 248.4 | 777 | 510.1 | 125.4 | 74.5 | 39 | 28 | 710 | 958.4 |
| 淮安 | 417.0 | 135.5 | 281.5 | 0.0 | 281.5 | 675.8 | 416.1 | 67.6 | 96.9 | 95.2 | 0.0 | 580.6 | 862.1 |
| 盐城 | 355.8 | 0.0 | 355.8 | 0.0 | 355.8 | 1034.5 | 527.4 | 180.4 | 244.1 | 80.4 | 2.2 | 951.9 | 1307.7 |
| 扬州 | 147.9 | 79.1 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 466.2 | 325.8 | 83.5 | 42.0 | 14.9 | 0.0 | 451.3 | 520.1 |
| 连云港 | 196.1 | 126.9 | 45.5 | 23.7 | 69.2 | 457.8 | 201.1 | 90.0 | 138.9 | 27.8 | 0.0 | 430.0 | 499.2 |
| 镇江 | 61.5 | 0.0 | 51.3 | 10.2 | 61.5 | 293.8 | 215.8 | 61.8 | 15.2 | 1.0 | 0.0 | 292.8 | 354.3 |
| 泰州 | 220.8 | 47.0 | 160.0 | 13.8 | 173.8 | 568.6 | 257.2 | 189.2 | 92.3 | 29.9 | 0.0 | 538.7 | 712.5 |
| 宿迁 | 160.2 | 0.0 | 160.2 | 0.0 | 160.2 | 576.7 | 384.9 | 54.2 | 116.6 | 21.0 | 0.0 | 555.7 | 715.9 |
| 合计 | 2875.4 | 529.3 | 2086.6 | 259.7 | 2346.3 | 7399.5 | 4234.9 | 1372.6 | 1184.6 | 546.2 | 61.2 | 6792.1 | 9138.4 |

表2                    江 苏 省 国 道 主 干 线 路 线 表                     单位:公里

| 编 号 | 线路名称 | 起 点 | 迄 点 | 经过地点 | 规划总里程 | 重复里程 | 待建里程 | 已有里程 | 实际里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G010 | 同江-三亚 | 赣榆（苏鲁界） | 苏州花桥 | 连云港、淮安、江都、江阴、无锡、苏州 | 541.9 | - | 80.9 | 461.0 | 541.9 |
| G020 | 北京-福州 | 徐州韩庄 | 徐州铜山 | 徐州 | 45.8 | - | 45.8 | - | 45.8 |
| G020B | 泰安-淮阴（支线） | 新沂（苏鲁界） | 淮安（王兴互通） | 新沂、淮阴 | 108.6 | - | - | 108.6 | 108.6 |
| G045 | 连云港-霍尔果斯 | 连云港墟沟 | 徐州铜山 | 连云港、新沂、徐州 | 230.1 | - | 230.1 | - | 230.1 |
| G055 | 上海-成都 | 苏州花桥 | 南京江浦 | 苏州、无锡、常州、镇江、南京 | 286.5 | 97.6 | - | 188.9 | 188.9 |
| G065A | 宁波-杭州-南京（支线） | 宜兴父子岭 | 南京高桥门 | 南京、溧水、溧阳 | 144.9 | - | 144.9 | - | 144.9 |
|  | 小 计 |  |  |  | 1357.7 | 97.6 | 501.7 | 758.5 | 1260.2 |

表3                      江 苏 省 普 通 国 道 路 线 表                    单位:公里

| 编号 | 路线名称 | 起 点 | 迄 点 | 经 过 地 点 | 规划总里程 | 其 中 |  | 实际里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 重复路段 | 城市道路 |  |
| G104 | 北京-福州 | 苏鲁界（韩庄） | 苏皖界（许庙） | 茅村、东环、双沟、睢城、官山 | 140.3 | - | - | 140.3 |
|  |  | 苏皖界（汊河集大桥南） | 浦泗立交 | 花旗营 | 12.3 | - | - | 12.3 |
|  |  | 南京绕城公路双龙街立交 | 苏浙界（父子岭） | 河定桥、上坊、淳化、土桥、句容、天王、袁巷、老河口、南渡、溧阳市区南移段、凤台、徐舍、宜丰、西氿大桥、梅园、丁蜀 | 177.8 | - | - | 177.8 |
| G204 | 烟台-上海 | 苏鲁界（赣榆汾水桥） | 太仓与上海界（葛隆） | 赣榆、海州、灌云、伊山、东王集、灌河大桥、小尖、滨海县城西、阜宁县城东、盐城城北大桥、刘庄、东台、富安、古贲、海安、如皋西环、九华路口、平潮、南通市区、通沙汽渡、鹿苑、大义、常熟北三环、支塘、太仓市区、南郊 | 552.0 | - | 20.4 | 531.6 |
| G205 | 山海关-广州 | 苏鲁界（红花埠） | 苏皖界（泥沛） | 新沂市、北沟镇、高流、庙头、新沂河大桥、变电所桥、沭城镇青少年广场、十字、胡集、钱集、五里、丁集、王营镇、运河一号桥、武墩、朱坝、马坝 | 215.3 | - | 7.4 | 207.9 |
| G205 | 山海关-广州 | 苏皖界（大圣） | 龙池立交 | 马集、潘家花园 | 29.9 | - | - | 29.9 |
|  |  | 绕城公路油坊桥立交 | 苏皖界（慈湖） | 西善桥、板桥、铜井 | 31.7 | - | - | 31.7 |
| G206 | 烟台-汕头 | 苏鲁界（黑古堆） | 苏皖界（三堡） | 贾汪、鹿庄、腾龙转盘、科技之春转盘、铜山新区 | 62.1 | 5.3 | - | 56.8 |
| G310 | 连云港-天水 | 荷花街 | 苏鲁界（小尚庄） | 墟沟、宋跳、大酒壶、墩尚、沙河、青湖、双店 | 107.6 | 6.8 | - | 100.8 |
|  |  | 苏鲁界（港上） | 苏皖界（大彭） | 铁富、车辐山、鹿庄、茅村、徐州北环、能源之光、火花 | 130.1 | 7.9 | - | 122.2 |
| G311 | 徐州-西峡 | 南环科技之春转盘 | 苏皖界（刘新庄） | 能源之光转盘、火花 | 31.5 | 2.6 | - | 28.9 |
| G312 | 上海-伊宁 | 苏沪界（安亭） | 南京绕城公路东扬坊立交 | 陆家、昆山南绕城、正仪、官渎里立交、齐门立交、长浒大桥、望亭、沙墩港大桥、新安、旺庄高架、广南立交、锡沪立交、丁村立交、锡澄立交、洛社、西栅桥、横林、戚墅堰、常州清凉亭立交、中凉亭立交、凌家塘立交、邹区、康家村、戴家门、宝华、栖霞 | 272.0 | - | - | 272.0 |
|  |  | 长江大桥桥北 | 苏皖界（滁河大桥桥南） | 浦口龙华转盘 | 36.0 | 20.3 | - | 15.7 |
| G318 | 上海-聂拉尔 | 苏沪界（金泽） | 苏浙界（南浔） | 芦墟、平望、震泽 | 52.6 | - | - | 52.6 |
| G327 | 连云港-菏泽 | 海州幸福路转盘 | 苏鲁界（胡小湾） | 欢墩、墩尚、沙河 | 55.8 | 27.3 | - | 28.5 |
| G328 | 南京-海安 | 长江大桥桥北 | 海安火车站 | 浦泗立交、雄州广场、六合东立交、青山渡槽、仪征、八字桥、通港路立交、廖家沟大桥、江都立交转盘、江都东桥、宜陵镇南、界沟、泰州南环、姜堰南环、白米、曲塘、海安 | 211.4 | - | - | 211.4 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2118.4 | 70.2 | 27.8 | 2020.4 |

注：1. 宁连公路南京段（龙池-大圣）29.9公里为高速公路；

2. 宁通公路六合东立交至江都立交转盘 68.7公里为高速公路。

表4                    江 苏 省 高 速 公 路 省 道 路 线 表                  单位：公里

| 编号 | 线路名称 | 起 点 | 迄 点 | 经过地点 | 规划总里程 | 重复里程 | 待建里程 | 已有里程 | 实际里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S001 | 南京绕城公路 | 东扬坊立交 | 东扬坊立交 | 宁西互通、江心洲、五里桥、珠江镇、泰山、葛塘、雍庄、二桥、柳塘、尧化、马群、铁心桥 | 92.3 | 52.6 | 13.5 | 26.2 | 39.7 |
| S002 | 南京高速二环线 | 程桥互通 | 程桥互通 | 雍庄北互通、宁淮高速、南京三桥、殷巷、上坊、麒麟、栖霞、石埠桥、六合东互通 | 145.0 | 44.0 | 101.0 | - | 101.0 |
| S004 | 徐州高速环线 | 与G020交叉点 | 与G045交叉点 | 茅村、大彭 | 48.0 | - | 48.0 | - | 48.0 |
| S006 | 苏州高速环线 | 东桥 | 苏州工业园互通 | 通安、藏书、木渎、车坊 | 68.0 | - | 68.0 | - | 68.0 |
| S009 | 淮安高速环线 | 武墩 | 武墩 | 杨庄、袁集、谢庄、王兴、马甸 | 90.5 | 71.5 | 19.0 | - | 19.0 |
| S101 | 南京-宿迁 | 六合程桥互通 | 宿迁 | 六合、盱眙、泗洪、宿豫 | 194.3 | - | 194.3 | - | 194.3 |
| S102 | 南京-连云港 | 南京张店互通 | 连云港 | 六合、盱眙、淮安、涟水、灌南、灌云 | 263.6 | 134.2 | 105.7 | 23.7 | 129.4 |
| S103 | 南京-启东 | 雍六互通 | 启东 | 六合、仪征、扬州、泰兴、靖江、南通、海门 | 298.1 | 137.4 | 74.0 | 86.7 | 160.7 |
| S104 | 南京-高淳 | 南京 | 高淳 | 江宁、溧水、洪蓝 | 86.6 | - | - | 86.6 | 86.6 |
| S105 | 南京-马鞍山 | 刘村立交 | 苏皖界（马鞍山） | 板桥、铜井 | 26.4 | - | - | 26.4 | 26.4 |
| S201 | 连云港-南通-苏州 | 赣榆（苏鲁界） | 吴江（苏浙界） | 连云港、灌云、响水、滨海、盐城、大丰、东台、海安、如皋、南通、常熟、苏州、吴江 | 530.0 | 89.5 | 440.5 | - | 440.5 |
| S202 | 盐城-靖江 | 盐城北枢纽 | 广陵互通 | 盐都、兴化、姜堰 | 164.0 | - | 164.0 | - | 164.0 |
| S203 | 海安-溧阳 | 海安 | 溧阳 | 姜堰、泰州、扬州西北绕城、镇江、金坛 | 232.3 | - | 232.3 | - | 232.3 |
| S204 | 沪宁高速公路 镇江支线 | 官塘桥 | 东贪 | 官塘桥、东贪 | 10.2 | - | - | 10.2 | 10.2 |
| S301 | 盐城-徐州 | 盐城大丰港 | 铜山吴邵 | 建湖、楚州、泗阳、睢宁、铜山 | 329.5 | - | 329.5 | - | 329.5 |
| S302 | 太仓-溧水 | 太仓 | 溧水 | 常熟、江阴、常州、金坛 | 228.7 | - | 228.7 | - | 228.7 |
| S303 | 无锡-宜兴 | 无锡 | 宜兴 | 漕桥、雪堰 | 68.1 | - | 68.1 | - | 68.1 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2875.5 | 529.2 | 2086.6 | 259.7 | 2346.3 |

表5                        江 苏 省 普 通 省 道 路 线 表                     单位:公里

| 编号 | 路线名称 | 起 点 | 迄 点 | 经 过 地 点 | 规划总里程 | 其 中 |  |  | 实际里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 重复路段 | 城市道路 | 待建里程 |  |
| S121 | 南京-徐州 | 长江大桥桥北 | 徐州三环古洲飞虹转盘 | 沿江镇、六合、大圣、泥沛、马坝立交、盱眙淮河大桥、下草湾大桥、双沟、泗洪睢河大桥、靳桥、龙河、凌城镇、睢宁北、双沟 | 308.9 | 139.2 | - | - | 169.7 |
| S122 | 南京-小河 | 绕城公路马群互通 | 小河 | 麒麟、汤山、黄梅、句容北环、白兔、丹阳十里牌、丹阳南环、荆林、访仙 | 96.9 | - | - | 10.5 | 96.9 |
| S123 | 南京-高淳 | 绕城公路双龙街立交 | 苏皖交界（港口） | 河定桥、秣陵、溧水西环、双牌石、高淳淳北路、襟湖大桥 | 104.4 | 3.4 | - | 11 | 101 |
| S124 | 南京-乌江 | 长江大桥桥北 | 苏皖交界（乌江） | 龙华转盘、五里桥立交、桥林 | 40.6 | 10.9 | - | - | 29.7 |
| S221 | 海安-启东 | 海安火车站 | 启东港 | 李堡、北渔、如东农场、吕四、汇龙 | 205 | - | - | - | 205 |
| S222 | 如东-青龙港 | 兵房 | 青龙港 | 丁店、三余、四甲、三厂 | 50.7 | - | - | - | 50.7 |
| S223 | 如东-通常汽渡 | 北渔 | 通常汽渡 | 掘港、金沙、南兴 | 91 | - | - | 6 | 91 |
| S224 | 海太汽渡-锦溪 | 金浪（与S338交叉点） | 苏沪交界（锦溪） | 沙溪互通、石牌、昆山市区 | 76 | - | - | 27.2 | 76 |
| S225 | 小洋口-南通 | 小洋口 | 兴仁（与S335交叉点） | 岔河 | 60.5 | - | - | 60.5 | 60.5 |
| S226 | 陈港-李堡 | 陈港镇 | 李堡 | 八滩、北坍、临海、射阳县城西、兴桥、庆丰、盐东、南三区、裕华、万盈、三仓 | 265.4 | - | - | 29 | 265.4 |
| S227 | 通常汽渡-王江泾 | 通常汽渡 | 苏浙交界（王江泾） | 梅李、兴隆、常熟北三环、常熟南三环、莫城、大湾桥、官渎里立交、苏州东环、尹山、吴江市区、平望、盛泽改线段 | 127.4 | 7.3 | 20 | - | 100.1 |
| S228 | 张家港市-无锡 | 杨舍镇区 | 无锡丁村立交 | 顾山、张泾 | 49.51 | - | - | - | 49.51 |
| S229 | 盐城-八圩汽渡-无锡 | 盐城（G204交叉点南新河大桥） | 北栅口（公铁立交） | 盐城西互通、郭猛、大冈、安丰互通、戴南、姜堰东绕城、黄桥、季市互通、靖江西绕城、八圩汽渡、月城高架、青阳、堰桥、锡澄立交 | 217.3 | 4.2 | - | - | 213.1 |
| S230 | 雪堰-震泽 | 雪埝桥 | 苏浙交界（与G318交叉点） | 扬湾、姚湾、梅园、华庄、新安、通安、光福、松陵镇西、菀坪、七都 | 147.2 | 8 | - | 62 | 139.2 |
| S231 | 阜宁-扬中 | 阜宁 | 三茅镇 | 建湖、大纵湖、兴化、陈堡、泰州东南环、刁铺互通、高港汽渡、二墩港汽渡 | 181.7 | 10 | - | 81.3 | 171.7 |
| S232 | 泰兴-漕桥 | 泰兴北互通 | 漕桥转盘（与沪宜线S342交叉点） | 泰兴北二环、大生、蒋华、七圩汽渡、圩塘、桃花江转盘、龙虎塘、常州市区、清凉立交、前黄 | 95.5 | 5.4 | 11 | - | 79.1 |
| S233 | 射阳-江都 | 兴桥（与S226交叉点） | 宜陵（与G328交叉点） | 上岗、新团、宋楼、龙冈、鞍湖、大邹、钓鱼、东鲍、兴化西北环、红星、武坚、小纪 | 185.8 | 4 | - | 11.5 | 181.8 |
| S234 | 涟水-盐城 | 涟水南门 | 盐城（与G204交叉点新客站） | 茭陵、苏嘴大桥、益林、建湖县城、龙冈 | 110.3 | 16 | 2.2 | - | 92.1 |
| S235 | 灌南-楚州 | 秦庄（S236交叉点） | 楚州（与S328交叉点） | 惠庄、硕湖、罗园、灰墩、浅集、涟水 | 78 | - | - | 28.9 | 78 |
| S236 | 郯城-淮安 | 苏鲁交界（山左口） | 小营 | 双店、东海、灌云、陡沟、大横地、老张集、淮安北互通 | 178.6 | - | - | 55.4 | 178.6 |
| S237 | 淮安-江都 | 淮安水渡口转盘 | 江都立交转盘 | 运东闸、平桥、泾河、宝应、高邮 | 156.8 | 2.2 | - | - | 154.6 |
| S238 | 大港-小河 | 大港 | 小河（与S338交叉点） | 扬中大桥、扬中、西来桥、幸福大桥 | 55.3 | - | - | 5 | 55.3 |
| S239 | 常州-高淳 | 卜弋转盘（与S340交叉点） | 苏皖交界（丹湖） | 夏溪、湟里、儒林、杨庄（与S241交叉点）、石街头、社渚、河心、朱家桥、定埠、东坝、固城、淳溪 | 132.9 | - | - | 68.2 | 132.9 |
| S240 | 金坛-宜兴 | 连珠桥（与S340交叉点） | 宜兴（尚福桥） | 岸头、水北、五叶、新建、官林 | 50.8 | - | - | - | 50.8 |
| S241 | 大港-广德 | 大港 | 苏皖交界（庙西） | 葛村、丹阳北环、横塘、洱陵、白塔、金坛市、洮西、溧阳东、罗庄、燕山、天目湖、平桥 | 137.4 | 3.4 | - | - | 134 |
| S242 | 莒南-杨集 | 苏鲁交界（黑林） | 杨集 | 黑林、官河、赣榆、朝阳、开发区、东辛农场 | 113.5 | - | - | 80 | 113.5 |
| S243 | 扬州-句容 | 扬州西客站 | 句容 | 瓜洲、镇扬汽渡、七里甸、蒋乔、东昌、陈武、句容东南环（G104交叉点） | 61.9 | - | - | - | 61.9 |
| S244 | 天长-扬州港 | 苏皖交界（香沟） | 扬州港 | 大仪、西湖立交、廿四桥、扬冶路口、红旗河桥、通港路立交 | 48.1 | - | - | - | 48.1 |
| S245 | 青湖-泗县 | 青湖 | 苏皖交界（陈顾庄） | 牛山东立交桥、房山、吴场、友谊桥、贤官、扎下、变电所桥、沭阳闸、爱园、王集、众兴、泗阳运河二号桥、界集、泗洪县城北环、睢河大桥 | 200.7 | 6 | - | 54.6 | 194.7 |
| S246 | 双牌石-望牛墩 | 双牌石 | 望牛墩 | 青山、东坝 | 20.1 | - | - | - | 20.1 |
| S247 | 冶山-六合 | 冶山 | 六合 | 八百桥镇 | 27.6 | - | - | - | 27.6 |
| S248 | 盱眙-滁州 | 盱眙五墩转盘 | 苏皖交界（半塔） | 桂五、王店 | 31 | - | - | - | 31 |
| S249 | 新沂-靳桥 | 新沂（与G205交叉点） | 靳桥 | 马陵、嶂山、晓店、宿迁东环、宿迁运河三号桥、宿洪立交、埠子 | 77.5 | - | - | - | 77.5 |
| S250 | 苍山-宿迁 | 苏鲁交界（邹庄） | 宿迁西环蔡集转盘 | 铁富、官湖、邳州、邳州高架桥、皂河 | 102 | - | - | 65 | 102 |
| S251 | 枣庄-睢宁 | 苏鲁交界（台儿庄） | 睢宁（与G104交叉点） | 车辐山、碾庄、土山 | 77 | - | - | 30 | 77 |
| S252 | 塔山-双沟 | 塔山（与G310交叉点） | 苏皖交界（双沟） | 塔山、大许、单集、观音机场 | 50 | 0.7 | - | 42.3 | 49.3 |
| S253 | 龙固-沛县-郑集 | 苏鲁交界（龙固镇） | 郑集 | 大屯、沛县、张寨 | 68.7 | - | - | - | 68.7 |
| S254 | 金乡-丰县-李寨 | 苏鲁交界（鱼城） | 苏皖交界（李寨） | 顺河、常店、丰县、大沙河 | 54 | - | - | - | 54 |
| S321 | 微山-沛县-单县 | 苏鲁交界（拦河坝） | 赵庄 | 大屯、沛县、鹿楼、丰县、马楼 | 84.5 | 22.5 | - | - | 62 |
| S322 | 徐州-丰县 | 徐州三环（体育之乡转盘） | 丰县城南（与S254交叉点） | 郑集、敬安镇、华山镇 | 72.3 | - | - | - | 72.3 |
| S323 | 连云港-徐州 | 海青立交 | 徐州三环腾龙转盘 | 牛山镇、阿胡镇、新沂、邳州、大庙 | 195.5 | 24 | - | 3.5 | 171.5 |
| S324 | 燕尾港-沭阳-睢宁 | 燕尾港 | 睢宁城东转盘 | 杨集、伊山、吴集、沭阳北互通、沂淮高速、沭阳南互通、淮沭河大桥、刘集、宿迁北环、宿迁西环双庄互通、耿车、高作 | 209.8 | 28.5 | - | - | 181.3 |
| S325 | 淮安-宿迁 | 谢庄转盘 | 宿迁西环双庄互通 | 丁集、韩圩、来安、泗阳北环、泗阳运河二号桥、洋河、宿迁南环西环 | 100.5 | 7 | - | - | 93.5 |
| S326 | 陈港-沭阳 | 陈港 | 沭阳东关转盘 | 双港、响水县城、田荡、条房、小窑、新安、硕湖、罗园、灰墩、高沟、杨口、章集 | 136.6 | 18.3 | - | 30.5 | 118.3 |
| S327 | 八滩-涟水 | 八滩 | 涟水东门 | 坎北、石湖、唐集、大东、 | 89 | - | - | 49 | 89 |
| S328 | 扁担港-洪泽 | 扁担港 | 洪泽县城进水闸 | 通榆、苏嘴、建淮、朱坝立交 | 176.7 | - | - | 40 | 176.7 |
| S329 | 射阳港-阜宁-涟水 | 射阳港 | 涟水立交 | 合德镇、陈洋、阜宁县城、羊寨、汤码、唐集、大东、涟水县城 | 140.3 | 41 | - | 44 | 99.3 |
| S330 | 双沟-五河 | 双沟 | 苏皖交界 | 峰山、天岗湖 | 20 | - | - | 20 | 20 |
| S331 | 丹顶鹤保护区-宝应-明光 | 丹顶鹤保护区 | 苏皖交界（裂山） | 盐东、庆丰、盐城G204交叉点、南新河桥、郭猛、北蒋、黄土沟、宝应运河二桥、白马湖、金湖大桥、金湖立交、马坝立交、盱眙五墩转盘 | 288.2 | 72.4 | - | 3.8 | 215.8 |
| S332 | 大丰港-兴化-金湖 | 大丰港 | 苏皖交界（铜城） | 裕华镇北、大丰县城、刘庄、白驹、大营、安丰互通、钓鱼、缸顾、李中、临泽、界首、金湖大桥 | 212.5 | 22 | - | 121.8 | 190.5 |
| S333 | 曹敝-高邮-仪征 | 与S226交叉点（曹敝） | 仪征（曹山立交） | 东台、陶庄、大垛互通、垛田、红星、三垛、高邮互通、高邮、高邮运河大桥、杨家河桥、郭集、送桥、天山、大巷、大仪、刘集、岔镇 | 206.6 | 16.7 | - | 35.5 | 189.9 |
| S334 | 如东-如皋-泰兴 | 如东东凌 | 泰兴（与S232交叉点泰兴北二环） | 兵房、掘港、石甸、丁堰、如皋、分界、黄桥、溪桥互通、泰兴东互通 | 147.5 | - | - | 8 | 147.5 |
| S335 | 吕四-南通 | 吕四 | 南通市区越江路口 | 刘浩、包场、王浩、货隆、金沙、正场、兴仁 | 73 | 11 | 8 | - | 54 |
| S336 | 海防-南通-江都 | 海防 | 江都立交转盘 | 寅阳北、汇龙、海门、西大兴、开发区、通富路、西马桥、外环东路、三号桥、外环北路、越江路口、平潮、九华、石庄、西来桥桥南、靖江南绕城、泰兴、扬靖大桥、嘶马、大桥、张纲 | 296.6 | 34.7 | 20 | - | 241.9 |
| S337 | 龙潭-铜井 | 龙潭（与G312交叉点） | 铜井 | 宝华、鲍亭、汤山、土桥、湖熟、龙都、禄口、陶吴、陆郎 | 84.5 | - | - | 13 | 84.5 |
| S338 | 浏河-张家港-镇江 | 苏沪交界（浏河） | 七里甸 | 金浪、璜泾、梅李、鹿苑、张家港北、泗港、南沙、长山、夏港、利港、石庄、桃花江转盘、圩塘、魏村、小河、孟城、高桥、葛村、镇南立交、天桥 | 230.8 | 2 | - | 64 | 228.8 |
| S339 | 浏河-昆山 | 浏河 | 昆山（与G312交叉点） | 太仓、新镇、昆山北环 | 49.1 | - | - | - | 49.1 |
| S340 | 张家港-常州-溧水 | 杨舍（东环与S338交叉点） | 溧水（接宁高高速） | 华士、新桥、云亭、夏港、璜土、龙虎塘、三井、凌家塘、卜弋、皇塘镇、金坛北、朱林、薛埠镇、石墩头、天王、东屏、溧水开发区 | 180.4 | 16.2 | - | - | 164.2 |
| S341 | 老河口-溧水-明觉 | 老河口（与G104交叉点） | 明觉 | 上兴、白马、溧水城南、洪蓝 | 51.3 | 5 | - | - | 46.3 |
| S342 | 常熟-无锡-宜兴 | 常熟（南环与S227交叉点） | 苏皖交界（分界岭） | 练塘镇、翁家庄、安镇、东亭、东北塘、钱桥、雪堰、潘家、漕桥、十里牌、宜兴北环、西氿大桥、环科园、善卷、张渚 | 167.6 | 4.2 | - | 23.1 | 163.4 |
| S343 | 虹桥机场-苏州 | 苏沪交界（青浦） | 苏州（与S227交叉点娄葑） | 何巷、石浦、千灯、甪直 | 50.2 | - | - | - | 50.2 |
|  | 合 计 |  |  |  | 7399.5 | 546.2 | 61.2 | 1184.6 | 6792.1 |

主题词：交通  公路  方案  通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2003年1月8日印发

共印200份