江苏省地下水监测点位水质目标清单（2.4）

| 序 号 | 地市 | 区县 | 所属 流域 | 所属 水系 | 点位名称 | 井深 （米） | 含水层 类型 | 2013年 |  | 2014年 |  | 2020年目标 |  | 主要超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水质类别 | 综合评价 | 水质类别 | 综合评价 | 水质类别 | 综合评价 |  |
| 1 | 南京 | 栖霞区 | 长江流域 | 长江水系 | 南京农科所 | 300 | 岩溶 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | 硝酸盐、硝酸盐（2013年）；硝酸根（2014年） |
| 2 | 南京 | 江宁区 | 长江流域 | 长江水系 | 南京汤山镇坟头中铁十八局混凝土搅拌站 | 284 | 岩溶 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | 色度、浊度、肉眼可见物、铁 |
| 3 | 南京 | 栖霞区 | 长江流域 | 长江水系 | 仙林大学城杨梅山部队 | 120 | 岩溶 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | 肉眼可见物 |
| 4 | 南京 | 江宁区 | 长江流域 | 长江水系 | 南京汤山温泉 | 211 | 岩溶 | Ⅳ | 较差 | Ⅴ | 极差 | Ⅳ | 较差 | 铁、硫酸根、总硬度、矿化度、砷、氟离子（2013年）；总硬度、氟化物、硫酸根（2014年） |
| 5 | 南京 | 栖霞区 | 长江流域 | 长江水系 | 南京西岗果林场西岗B61号 |  | 岩溶 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | 色度、浊度、肉眼可见物、铁、锰（2013年）；亚硝酸根、硝酸根（2014年） |
| 6 | 南京 | 玄武区 | 长江流域 | 长江水系 | 南京中山陵苗圃 |  | 裂隙 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | 浊度、肉眼可见物、铁、砷 |
| 7 | 无锡 | 梁溪区 | 长江流域 | 太湖水系 | 无锡市南市桥巷84号 |  | 孔隙 | Ⅴ | 极差 | Ⅴ | 极差 | Ⅴ | 极差 | 浊度、肉眼可见物、铁、锰、化学需氧量、砷、氨氮、亚硝酸盐（2013年）；亚硝酸根、氨根、铁、化学需氧量、锰离子、砷（2014年） |